מפרט מכר

לפי צו המכר (דירות) התשל"ג – 1974

(כולל תיקונים שונים לרבות, תיקון התשפ"ב – 2022 בענין הצגת דירוג אנרגטי לדירות מגורים)

כולל הבהרות והתאמות הנכונים למבנה ולדירה

מחיר למשתכן

|  | שם האתר: |  | בנימינה – גבעת עדה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מס' חדרים: |  | 3.5 |  |  |  |
|  | קומה: |  | - א |  | - ב |  |
|  | דירה מס': |  | - 6 |  | - 3 |  |
|  | מגרש: |  | --- | - 203 |  | - 202 |

שבח מ.נ  בע"מ

תאריך: 19.09.23

"מפרט מכר"

לפי צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד- 1974
(תיקון התשס"ח – 2008, ותיקון התשע"ה-2015

בעניין חיובים וזיכויים שונים)

כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה

נספח לחוזה

בין :   שבח מ.נ. בע"מ , ח.פ: 512764556                               (להלן "המוכר/ת" או "החברה")

לבין: ________________ ת"ז _________________

________________ ת"ז _________________

(להלן הרוכש/ים או הקונה/ים)

מתאריך: ____________

א.	פרטי זיהוי:

1.	יישוב:  בנימינה  רחוב:    _________  בית מס' : __________

1.1	גוש מס': 10204, חלקה/חלקות מס': 157,158,161, מגרש: 202,203,204;

1.2 התכנית החלה במקום: תב"ע ש/1359/א' ובינוי בהכנה "מתחם נילי" ת 1359-50-ב-02;

2.	בעל הקרקע: רמ"י.

הזכות שהקונה רוכש בדירה: חכירה.

2.1 שם המחכיר: רשות מקרקעי ישראל

2.2 תקופה החכירה: 03.09.2018 תחילת תקופת החכירה:29.02.2116;

3.	דירה מס': _________קומה :  _________ מגרש: _________;

4.	להלן תיאור חלק מהדירות בבניין: 
בדירות מס' 3  במגרשים 202,203: כניסה, חדר דיור, מטבח, מרפסת שירות, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד המשמש גם כחדר שינה),חדרון,  חדר רחצה כללי, חדר רחצה הורים, חדר שינה הורים;

בדירות מס' 6  במגרשים 202,203: כניסה, חדר דיור, מטבח, מרפסת שירות, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד המשמש גם כחדר שינה),חדרון,  חדר רחצה כללי, חדר רחצה הורים, חדר שינה הורים, מרפסת שמש (דיור);

5.	שטח הדירה

שטח הדירה הוא: כמפורט בנספח ד';

המחושב לפי כללים אלה:

(א)	השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.

לעניין זה –

(1)	"קיר חוץ" – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת שמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת;

כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ;

(2)	"פניו החיצוניים של קיר חוץ" – פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי.

(ב)	בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.

(ג)	שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממנו עולה מהלך המדרגות.

(ד)	בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)).

6.	פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:

6.1	מרפסת שמש1 בשטח (ככל שקיים כמסומן בתכנית המכר): כמפורט בנספח ד'  מתוכה מרפסת שמש מקורה בשטח: כמפורט בנספח ד'  ;

6.2	חניה מקורה/לא מקורה: יש / אין; מס': ________ בשטח: לפי תקן; מיקום: כמסומן בתכנית המכר;

6.3	מחסן דירתי2: אין;

6.4	מרתף דירתי3 בשטח: אין;

6.5	גג מוצמד  לדירה בשטח: אין.

6.6	חצר4 מוצמדת לדירה בשטח: אין.

6.7 אם יש שטחים/חלקים/אזורים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח).

מסתור כביסה: כמסומן בתכנית המכר. (יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה נמוכה ממפלס רצפת הדירה).

הערה: ייתכן ובמסתור הכביסה תעבור צנרת ו/או יהיו מערכות אשר ישמשו את הדירה ו/או דירות אחרות בבניין.

הערות לחישובי השטחים:

- "מרפסת שמש" –מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת.
מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה,  אשר מידת חשיפתה לשמש ו/או לאור הרקיע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום הקרקע והן מחוצה לה שיש בה כדי להשפיע על חשיפת המרפסת לשמש.

2.	שטחו של מחסן הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן התוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.

3.	שטחו של מרתף הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח המשותף ייכלל שטח הקיר במלואו.

4.	שטחה של חצר כולל את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטיה בשיעור של עד 5% בין שטח החצר המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.

7.	סטיות קבילות:

הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטיה ממפרט זה:

- סטיה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטיה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.

(ב)	סטיה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה.

8.	שם עורך הבקשה להיתר (להלן האדריכל): יוסף טל

טלפון: 04-6396855  פקס: 04-6398116  כתובת: רח' הרצל 49 זכרון יעקב.

דואר אלקטרוני: talmisrad@gmail.com;

9.	שם האחראי לתכנון השלד (להלן המהנדס): אברהם שבתאי

טלפון: 04-6397280  פקס: 04-6397408 כתובת: המייסדים 29 זכרון יעקב.

דואר אלקטרוני: 	avrahamsha@bezeqint.net;

ב.	תאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה

* המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין, בתנאי שלא ישנו באופן מהותי את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.

כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי, אם יש כזה, והתקנות, אם יש כאלו,

1.	תיאור הבניין

1.1. בניין מגורים " רב משפחתי" משולב בשטחי מסחר:

מגרשים 202-203: שני בנייני מגורים "רב משפחתי" דומים, משולבי בשטחי מסחר הנמצאים מעל מרתף תת קרקעי משותף לשניהם*

*בתחום המגרשים ייבנו בתים דו משפחתיים הכוללים קומת מרתף תת קרקעי וקומות נוספות והכל לפי היתר הבניה

מגרש 204: בניין מגורים "רב משפחתי" משולב בשטחי מסחר הנמצא מעל חניון תת קרקעי

הבניינים ייבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה;

1.2.	בבניין: 8  דירות למגורים ויחידות למסחר בחלוקה לפי החלטת החברה;

(*)  מס' דירות שלא למגורים לפי היתר בניה

(**)  לפי חוק מכר (דירות) התשל"ג - 1973 סעיף 1 "הגדרות" נאמר, "דירה"- חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק, או לכל צורך אחר.

1.3.	טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה

בניינים 202-203:

| כינוי או תיאור קומה | קומות מתחת/מעל למפלס כניסה | מספר דירות בקומה של כל בניין | סוג השימוש | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קומות מרתף | -1 | 2 (מרתף עבור דירה למסחר ("חנות") ומרתף עבור דירת גן למגורים) | חניות, מיסעות, מסחר, מגורים, מעברים, מבואות קומתיות, מעלית, חדרי מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | מיקומם הסופי של המתקנים והמערכות בקומות השונות יקבע לפי החלטת המתכננים. יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים וישרתו הבניין. |
| קומת הכניסה לבניין | קרקע | 2 יחידות למסחר ("חנויות") 1 דירת גן למגורים | מגורים, מסחר, מבואות כניסה (לובי), מעלית, חדר מדרגות, ,מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | בפיתוח: גומחה לאשפה ולגז |
| קומת מגורים | 1-2 | 3 | מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | --- |
| קומת מגורים עליונה (פנטהאוז) | 3 | 1 | מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | --- |
| גג עליון (ראשי) | --- | --- | קולטי שמש, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | --- |
| סה"כ קומות בבניין | 5 (במניין הקומות לא נכלל הגג העליון (הראשי). |  |  |  |

בניין 204:

| כינוי או תיאור קומה | קומות מתחת/מעל למפלס כניסה | מספר דירות בקומה של כל בניין | סוג השימוש | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קומות מרתף | -1 | 1 (מרתף עבור יחידה למסחר ("חנות")) | חניות, מיסעות, מסחר, מעברים, מבואה קומתית, מעלית, חדר מדרגות, חדר מערכות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | מיקומם הסופי של המתקנים והמערכות בקומות השונות יקבע לפי החלטת המתכננים. יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים וישרתו הבניין. |
| קומת הכניסה לבניין | קרקע | 2 יחידות למסחר ("חנויות") 1 דירת גן למגורים | מגורים, מסחר (מסחר כולל מחסנים, ממ"מ, שירותים נגישים מהלך מדרגות מקומת מרתף ומערכות נוספות לפי דרישת המתכננים והרשויות), מבואות כניסה (לובי), מעלית, חדר מדרגות, ,מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | בפיתוח: גומחה לאשפה ולגז |
| קומת מגורים | 1-2 | 3 | מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר מדרגות, גג משותף, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | --- |
| קומת מגורים עליונה (פנטהאוז) | 3 | 1 | מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | --- |
| גג עליון (ראשי) | --- | --- | קולטי שמש, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | --- |
| סה"כ קומות בבניין | 5 (במניין הקומות לא נכלל הגג העליון (הראשי). |  |  |  |

הערות והבהרות:

- ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתרי הבניה שיתקבלו בפועל.

- במקרה שיש יותר מכניסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין [כהגדרתה

בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)].

(ג)	החברה זכאית לפי שיקול דעתה או הנחיות המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף לשנות מיקומם, או לאפשר מתן שרות באמצעותם גם למבנים סמוכים, לרבות הקצאת חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות, אך זכויות הרוכש לא תפגענה.

(ד)	מובהר כי שמות הקומות והמספר המתאר את מיקומן עשויים להשתנות.

1.4.	חדרי מדרגות משותפים (ראשיים):

מספר חדרי המדרגות בבניין: 1  איפיון חדר מדרגות:  מוגן ממפלס מרתף עד למפלס קומת מגורים עליונה.

  - מעליות: יש; מספר המעליות: 1; מספר התחנות לכל מעלית: 5; מספר נוסעים לכל מעלית:6 ; מנגנון פיקוד שבת: אין;

מהירות המעלית :  מהירות 1.0 מ'/ש ;

המעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות 24.81 ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר מכונות. פיקוד המעליות יהיה מאסף מטה מלא (בקומת הקרקע מאסף לשני הכיוונים) אך במידה ובקבוצה תהיינה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקוד "פיקוד "יעד";

קירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של 27 מ"מ לפחות; תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה.

1.6.	עמדת שומר: אין.

2.	חומרי הבניין ועבודות גמר:

2.1.	שלד הבניין: לפי תכניות מהנדס השלד; שיטת הבניה: קונבנציונאלית ו/או מתועשת.

2.2.	רצפה ותקרה קומתית: חומר: בטון מזויין ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיים ו/או משולבת; עובי: לפי חישובי המהנדס; בשיטה: קונבנציונלית ו/או מתועשת . בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 1004;  בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045.

2.3.	תקרת קומה עליונה: חומר: בטון מזויין ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיים ו/או משולבת; עובי: לפי חישובי מהנדס השלד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045.

2.4.	גגות הבניין: חומר: בטון מזויין ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיים ו/או משולבת; עובי: לפי חישובי מהנדס השלד; שיפועי ניקוז ואיטום: לפי הנחיות היועץ. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045.

  - קירות חוץ: חומר: מכלול מתועש ו/או בטון יצוק באתר ו/או קירות בנויים (יתכן שילוב מס' שיטות). באם מכלול מתועש, בדופן הפנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, לוחות גבס ו/או בלוק גבס ו/או בלוק בטון ו/או בלוק בטון תאי (איטונג);
עובי: לפי החלטת המהנדס. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045.

2.6.	גימור קירות חוץ:

2.6.1.	חיפוי/ציפוי עיקרי: אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח אחר ועל פי התנאים בהיתר הבניה;

2.6.2.	טיח חוץ: טיח (2 שכבות);

2.6.3.	חיפוי אחר: החברה תהיה רשאית לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. ייתכן שימוש בחיפוי קשיח אחר כחיפוי נוסף.

  - קירות הפרדה בין הדירות: בטון מזוין ו/או בלוק גבס ו/או בלוק בטון ו/או בלוק בטון תאי (איטונג);ו/או משולב ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש לפי ת"י 1004. קיר הפרדה בין מרפסות (ככל שקיים): חומר: בטון ו/או בלוק ו/או משולב ו/או אחר לפי תכנון האדריכל גובה: לפי היתר בנייה.

2.8.	חדרי מדרגות ראשיים:

2.8.1	קירות מעטפת (חדרי מדרגות מוגנים, ראה סעיף 1.4): חומר: בטון מזוין או בנוי או משולב
 עובי: לפי חישובי המהנדס.

2.8.2	גימור קירות פנים (חדרי מדרגות מוגנים, ראה סעיף 1.4): חומר:  חיפוי בשיפולים (פנלים) כדוגמת הריצוף + טיח בגמר צבע אקרילי עד לתקרה.
גימור תקרה: גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי.

2.8.3	מדרגות ופודסטים: מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טרצו (צמנט לבן) , בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה.

2.8.4	מעקה/ מאחז היד: מתכת צבועה.

2.8.5	עליה לגג: יש; עלייה דרך פתח בקומת מגורים עליונה, באמצעות סולם;

2.9.	מבואה (לובי) קומתית:

גימור קירות פנים מבואה קומתית: חומר: גימור קירות הפנים יהיו בחיפוי קשיח, גרניט פורצלן;
 לפחות עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעל תו תקן ירוק"); במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו ריצוף: גרניט פורצלן.

2.10. מבואה (לובי) כניסה:

2.10.1	גימור קירות פנים: חומר: חיפוי קשיח, גרניט פורצלן או אבן נסורה, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפויי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי עד לתקרה ("בעל תו תקן ירוק"). (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו).

גימור תקרה: חומר: טיח + צבע מלבין סינתטי דוגמת פוליסיד ("בעל תו תקן ירוק").

ריצוף: גרניט פורצלן או אבן נסורה; שטח אריח בודד לא יפחת מ-0.64 מ"ר.

2.10.2	דלת כניסה לבניין: יש; דלת אלומיניום מזוגגת הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום. 
מיקום: בקומת הכניסה, כמפורט בתכנית המכר. דלתות כניסה/יציאה נוספות לבניין: יש; כמפורט בתכנית המכר.

2.10.3   דלתות חדר מדרגות: דלתות אש, כולל מחזיר שמן.
דלתות חדר/ים טכניים (ככל שיהיו): דלתות פח. דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף: לפי תכנון האדריכל והיועצים.

2.10.4  דלתות לובי קומתי: ככל וסומן בתכנית המכר.

2.10.5  תאורה, בכניסה לבניין, לובי, חדר מדרגות, מבואות קומתיים, חניות, חדר/ים טכניים, חדרים וחלקים משותפים: יש. בבניין המגורים יהיה לחצן הדלקת אור בכל קומה ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר המדרגות.

סוג וכמות: עפ"י החלטת האדריכל/ המהנדס ודרישות הרשויות.

2.10.6  ארונות למערכות:  חומר: פח מכופף צבוע בתנור (בחלקם החיצוני בלבד) בגוון לפי בחירת האדריכל.

2.10.7  תאורה במחסנים דירתיים (ככל שיהיו): הזנות החשמל של המחסנים שבפרויקט יחוברו כולם למונה חשמל אחד ו/או יותקן מונה נפרד לכל מחסן  והכל לפי החלטתו ובחירתו של המוכר.

2.10.8  חיבור חשמל לתאורה ולמערכות אלקטרומכניות משותפות: יש. הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף של הבניין.

2.11.	מרתף חניה:יש. גימור קירות פנים מרתף: טיח פנים או בטון צבוע בסיד סינתטי; חומר אחר: אין;

גימור רצפת מרתף: גימור רצפת המרתף והחניות יעשה בבטון מוחלק או באבן משתלבת . גימור חניה לא מקורה: ראה עבודות פיתוח סעיף 6.1.3.

3.	תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי)

3.1.	גובה הדירה:

גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה: לא פחות מ- 2.50 מ'.

גובה פרוזדור (וחדרי שירות): לא פחות מ – 2.05 מ';

גובה חדרים על הגג: אין;

גובה עליית גג למגורים (למטרה עיקרית): אין;

גובה מרתף המשמש למגורים: אין;

גובה מרתף המשמש לא למגורים: אין;

הערה: הגובה הנ"ל למעט תחת קורות, בליטות והנמכות מקומיות, מערכות, תקרות משנה, ובכל מקרה לא פחות מהגובה המינימאלי הנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל 1970 וביחס לשטח המינימאלי הנדרש בתקנות לגובה החלל המקורה.

3.2.	טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה

זיכויים/חיובים ראה נספח ג'

להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונליים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף 4 פרק א' ולפי המוצג בתוכניות המכר.

| תיאור | חומר קירות(1) | גמר קירות (2) | ריצוף(3) וחיפוי (4) מידות אריחים (בס"מ) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| כניסה (מתחם לא נפרד) | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| חדר דיור (מתחם לא נפרד) | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| מטבח (מתחם לא נפרד) | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | גובה החיפוי 60 ס"מ מעל משטח ארון תחתון בלבד, למעט אזור חלון (באם קיים). ראה פרוט בהערות בהמשך. |
|  |  | חיפוי מעל משטח ארון תחתון | ראה (4) |  |
| פינת אוכל (מתחם לא נפרד, ככל וסומן בתכנית המכר) | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| פרוזדור | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| חדרון | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| חדר שינה הורים | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| חדר רחצה הורים (מקלחת) | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | חיפוי קירות לפחות עד לגובה משקוף הדלת (השלמה לאריח שלם) וטיח+ צבע אקרילי עד התקרה. ראה פרוט בהערות בהמשך. |
|  |  | חיפוי קרמיקה | ראה (4) |  |
| ממ"ד | בטון מזוין לפי הוראות הג"א | לפי מפרט הג"א | ראה (3) | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| חדר רחצה (כללי) (אמבטיה) | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | חיפוי קירות לפחות עד לגובה משקוף הדלת (השלמה לאריח שלם) וטיח+ צבע אקרילי עד התקרה. ראה פרוט בהערות בהמשך. |
|  |  | חיפוי קרמיקה | ראה (4) |  |
| מרפסת שירות | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | טיח+ צבע אקרילי(2) | ראה (3) | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| מרפסת/ות שמש | בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי ראה (1) | ראה סעיף 2.6 | ראה (3) | חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 2.6 ו-2.7. ראה פרוט הערות בהמשך. מעקה: ראה (7). |

הערות והבהרות לטבלה:

(1)	חומר קירות: קירות הפנים (חלוקה פנימית) יהיו מבטון/ בלוק תאי (איטונג)/ בלוק גבס או לוחות גבס או משולב.
בלוקי גבס או לוחות גבס בתנאים להלן:  עובי הפרופילים 0.6 מ"מ לפחות, רוחב הפרופילים 70 מ"מ לפחות, בידוד 2" בצפיפות של לפחות 12 ק"ג למ"ק (צמר סלעים/זכוכית/מינראלי). מכל צד של מחיצות הגבס יהיו אחד מאלה: 2 לוחות בעובי 12.5 מ"מ לפחות (מחיצה דו קרומית), או לחלופין: לוח בעובי 15.9 מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל צפיפות גבוהה (1000 ק"ג/ מ"ק לפחות); פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן/ ספק הלוחות. יצרן/ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.

בבנייה רוויה, כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטה מתועשת/ מתועשת למחצה, ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו
        תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, בלוק בטון או בלוק בטון תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות 
        בתקן ישראלי מס' 1045: בידוד תרמי של בניינים.

(2)	גמר קירות: טיח בגמר צבע אקרילי. כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטה מתועשת/מתועשת למחצה גמר הקירות יהיה בהתאם לחומר הבנייה של הקירות. גוון: לבן.

גמר קירות בחדרים רטובים (בתחום ללא חיפוי): טיח+ צבע אקרילי; (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל

תקרה זו);  גמר תקרות: טיח+ סיד סינתטי.  גוון: לבן.

(3)	ריצוף: בכל מערכות החדרים בדירה יותקנו אריחים מסוג פורצלן (גרניט פורצלן) סוג א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות. הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות, אלא אם גן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח.
במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.
סוגי הריצוף המתוקנים בדירה ובבניין, לפי ייעודם, יעמדו בדרישות ת"י 2279- התנגדות להחלקה ולא יפחתו מהמפורט להלן:
חדרי מגורים- R9, חדרי רחצה- R-10, רצפת תא מקלחת- R11;
מידות אריחים לריצוף: ריצוף לכל מערכות החדרים בדירה: אריחים במידות 60/60   ס"מ;
ריצוף בחדרי הרחצה ובמרפסות שמש: אריחים במידות 45/45*, 33/33, 33/25
מידת האריח תהא לבחירת הדייר.

במידה ואריח לריצוף במידות 45/45 ס"מ  אינו ניתן לאספקה (עפ"י אישור והצהרת הספק) 
המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו  אולם יהיה חייב להציע לקונה סדרה נוספת כמפורט להלן:

סדרה נוספת של ריצוף  לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, 5 סדרות של ריצוף

ו-3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים  בשימוש בדירות מגורים,  לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי;

(4)	חיפוי קירות:  חיפוי קירות מאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן, סוג  א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות;

מידות אריחים לחיפוי: חיפוי קירות: אריחים במידות 25/33 , 30/60 ס"מ:
המוכר יהא רשאי להציע, בהסכמת הקונה, אריחים במידות דומות למפורט וכן במידות נוספות: 50/20 ס"מ, 33/33 ס"מ ללא כל שינוי במחיר הדירה;
גובה החיפוי: במטבח: בגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה או עד גובה "אריחים שלמים"..
כאשר התנור אינו ביחידת BI- חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו – בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה 1.50 מ' מעל הריצוף). מעל החפוי ובקירות: טיח +צבע אקרילי
בחדר אמבטיה ובחדר מקלחת: חיפוי קירות במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת לפחות או עד גובה "אריחים שלמים". מעל החיפוי ובקירות: טיח+ צבע אקרילי. 
בחדר שירותים (ככל שקיים): חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובה 1.50 מ' , מעל החיפוי- טיח +צבע אקרילי.
לצנרת גלויה יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי זהה לגמר הקירות.

(5)       סדרות ודוגמאות:  לכל מידת אריח, המיועד לריצוף או לחיפוי, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו- 3

דוגמאות /גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי.
	לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית" (LAPPATO)
	המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה (למילוי מישקים (פוגות) בין אריחים): אחת בגוון אפור והאחרת בגוון

קרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה.

(7)	מעקה –עיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת) מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות התקנים 		והחקיקה הרלוונטיות  בגובה: לא פחות מדרישות ת"י 1142.

(8)	הפרשי מפלסים – בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד ומרפסת שרות, לבין חללים סמוכים עד כ- 2 ס"מ.

ביציאה למרפסות שמש/גג, יתכן סף מוגבה/מונמך (מדרגה) בגובה לפי כל דין

  - ארונות:
 ארון מטבח תחתון: תיאור: ארון המטבח התחתון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן: הארון יכלול  דלתות, מגרות, מדפים, תושבות לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של כיור, הכנה לכיריים מובנות (ההכנה כוללת פתח,  נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים; החלוקה והתכולה עפ"י תכנון האדריכל.
עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ- 60 ס"מ;
גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ- 90 ס"מ מעל פני הריצוף;
בתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של כ- 10 ס"מ ובחיפויי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון;
 מבנה ארון המטבח התחתון יהיה בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטים להלן:
 גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבוד (סנדוויץ') בעובי 17-18 מ"מ לפחות.
גב הארון יהיה מעץ לבוד (דיקט) בעובי 5-6 מ"מ לפחות. 
דלתות הארון תהיינה עשויות עץ לבוד (סנדוויץ) / MDF / לוחות פוסטפורמינג;
הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 60 ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו; המגירות תהיינה בעלות מסילות טלסקופיות ממתכת.
ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת בלבד, אם נדרש ולא יותר.
ביחידת הפינה של הארון, יותקנו פתרונות מכניים לאחסון נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או ש"ע. 
מידות: האורך המזערי של ארון המטבח התחתון לא יפחת מהמצוין:
דירות 2.5-2 חדרים: 3.5 מ"א;
דירות 3 חדרים ו- 4 חדרים: 5 מ"א;
דירות 4.5 חדרים ומעלה- 6 מ"א;

ציפוי חיצוני: פורמייקה / פוסטפורמינג. ידיות מתכת; על המוכר להציג לפחות חמישה גוונים שונים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון ניטרלי.. ציפוי פנימי וגמר מדפים: פורמייקה או מלמין בגוון לבן

משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: לכל אורך הארון התחתון יותקן לבחירת הקונה משטח עבודה בעובי לא פחות מ- 2 ס"מ מאבן טבעית או פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך) העונה לדרישות התקנים הרלוונטיים ת"י 4440 (חלקים 1,2 לפי העניין) , עם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם, המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה, שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר. הקונה רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח, ככל הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח מידות: לפי ארון המטבח חלק תחתון. גוון: משטח העבודה יהיה לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר; המוכר יציג בפני 


הקונה 3 גוונים לכל הפחות ואחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי.

מחיר לזיכוי כולל בעד מטבח: ראה נספח ג'.

    - ארון מטבח עליון: בדירות 4.5 חדרים ומעלה, בהתאמה לתכנן המטבח הספציפי, המוכר יהא רשאי להציע לדייר או לפי אישור משרד הבינוי, להמיר עד 1 מ"א ארון מטבח תחתון ב- 2 מ"א ארון מטבח עליון. כלומר, אורך ארון המטבח התחתון יהא 5 מ"ר ואורך ארון המטבח העליון יהיה 2 מ"א.

הערות לארונות מטבח:
(1) המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת נמדדת פעמיים). חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (למעט מקרר) כלולים באורך הארונות. סטיות עד כ- 5% במידות אורך ארונות המטבח, לא יחשבו כסטייה מתיאור זה.

(2) תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.
החליט הקונה שלא להתקינם, על המוכר לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות. באחריות הקונה לדווח על בחירתו על פי לוח הזמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש.

    - ארונות חדרי רחצה : בכל אחד מחדרי הרחצה בדירה (למעט בחדר השירותים) יותקן ארון תחתון עשוי מעץ לבוד (סנדוויץ') או MDF או סיבית עמידה במים ברמה P5 לפי תקן EN310; הארון יהיה  תלוי או מונח הכולל דלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה (אינטגרלי) מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור מידות: אורך מינימאלי  80 ס"מ לפחות.

    - ארונות אחרים: אין;

3.4	מיתקנים לתליית כביסה:

מיתקן לתליית כביסה: יש;  תיאור: בעל זרועות מתכת מגולוונות וגלגלים באורך מינימלי של 160 ס"מ, 5 חבלי כביסה מפלסטיק, ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ – 160 ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ 120 ס"מ האורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ- 800 ס"מ.

מסתור כביסה (ככל שמתוכנן): תיאור: לפי תכנית אדריכל חומר: אלומיניום / אחר העומד בת"י 5100 מידות: לפי תכנית אדריכלית. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ- 60 ס"מ.

3.5 טבלה מס' 3 – רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה:

| תיאור | דלתות |  |  | חלונות |  |  | תריסים |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חדר | כמות ומידה (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת) | סוג פתיחה (ציר כע"כ)/ נגרר) | כמות ומידה (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/ | כמות ומידה (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת) | חומר שלבים | סוג פתיחה(ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי) |
| כניסה | 1 | פלדה בטחון | ציר רגילה | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | לא פחות מ- 90/210 |  |  | --- |  |  | --- |  |  |  |
| ח. דיור *בדירה 3 בלבד | --- | --- | --- | 1 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי + גיבוי ידני |
|  | --- |  |  | כ- 260/150 |  |  | כגודל הפתח בתוספת ארגז תריס גלילה |  |  |  |
| ח. דיור *בדירה 6 בלבד | 1 | אלומ' מזוגג | כ.ע.כ | --- | --- | --- | 1 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי + גיבוי ידני |
|  | כ- 260/220 |  |  | --- |  |  | כגודל הפתח בתוספת ארגז תריס גלילה |  |  |  |
| מטבח |  | --- | --- | 1 | אלומ' מזוגג + אוורור מכני | לפי תכנון האדריכל | --- | --- | --- | --- |
|  | --- |  |  | לפי תכנון האדריכל |  |  | --- |  |  |  |
| מרפסת שרות | 1 | עץ | ציר רגילה | 1 | אלומ' מזוגג | לפי תכנון האדריכל | 1 | אלומ' | אלומ' | גלילה ידני |
|  | כ- 80/210 |  |  | כ- 160/100 |  |  | כגודל הפתח בתוספת ארגז תריס גלילה |  |  |  |
| חדרון | 1 | עץ | ציר רגילה | 1 | אלומ' מזוגג | כ.ע.כ | 1 | אלומ' | אלומ' | גלילה ידני |
|  | כ- 80/210 |  |  | כ- 160/110 |  |  | כגודל הפתח בתוספת ארגז תריס גלילה |  |  |  |
| ממ"ד | 1 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה (פתיחה חוץ) | 1 | אלומ' מזוגג/ פלדה | אלומ' כ.ע.כ פלדה נגרר | 1 | פלסטיק | פלסטיק | תריס שלבים נגרר לכיס |
|  | כ- 80/200 |  |  | 100/100 |  |  | כגודל הפתח |  |  |  |
|  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | כנף/כנפיים נגד הדף ורסיסים הנגררות לכיס |  |  |  |
|  | --- |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |
| ח. שינה הורים | 1 | עץ | ציר רגילה | 2 | אלומ' מזוגג | כ.ע.כ | 2 | אלומ' | אלומ' | גלילה ידני |
|  | כ- 80/210 |  |  | כ- 160/110 |  |  | כגודל הפתח בתוספת ארגז תריס גלילה |  |  |  |
| חדר רחצה הורים | 1 | עץ+ צו-אור | ציר רגילה | 1 | אלומ' מזוגג | כ.ע.כ | ---- | --- | --- | --- |
|  | כ- 85/210 |  |  | כ- 80/110 |  |  | ---- |  |  |  |
| ח. רחצה (כללי) | 1 | עץ+ צו-אור | ציר רגילה | --- | אוורור מכני | --- | ---- | --- | --- | --- |
|  | כ- 85/210 |  |  | --- |  |  | ---- |  |  |  |

הערות לטבלה:

- דלת עץ: דלתות תהיינה לבודות.

אלומ': אלומיניום מפרופילים שונים בגוון עפ"י קביעת האדריכל משולב בזכוכית לפי ייעודה

וגודלה ובעובי לפי דרישות התקן (938, 1099 על חלקיו)

ציר: סוג פתיחה (רגילה)

קיפ: פתיחה משתפלת (נטוי)

דריי קיפ: רגילה + משתפלת

ניגרר ו/או כנף על כנף ו/או כ/ע/כ: כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר

גליוטינה: כנף בתנועה אופקית

גלילה: תריס נגלל כלפי מעלה באמצעות רצועה ידנית ו/או חשמלי.

רשת: במידה וצוינה הכנה לרשת בחלונות, הכוונה למסילות בלבד.

- דלתות משותפות לשני חדרים יכולות להופיע ברשימה של כל אחד מחדרים אלה ובלבד שהכמות הכללית של הדלתות בדירה תתאים לסך כל הדלתות המצוינות בטבלה.

- בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת (בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור) יותקן אוורור מכני.

- מסגרות החלונות והתריסים עשויים אלומיניום. סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל ו/או יועץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך.
בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת; עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן;

- בחדרי רחצה ושירותים (באם יש חלונות), תותקן זכוכית בטיחותית שקופה או עמומה ("חלב") עפ"י החלטת החברה והאדריכל.

- דלת כניסה לדירה: חומר: דלת מגן מפלדה (ביטחון) בעלת מערכת בריחים חבויים הננעלים לפחות בארבעה כיוונים ומופעלים ע" מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי 5044 וכמפורט להלן: סגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה פנורמית/טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר דירה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ לפחות ;כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור.

בדירות הגן, דלת יציאה לגינה תהיה בעלת אמצעי נעילה כנגד פריצה, בעלת דרגת עמידות בתנאי סביבה 2, הכל כמפורט בת"י 5044.

- דלת אש בקרבה או בכניסה לדירת גן (ככל שקיימת): יתכן ויידרש לפי הנחיות כיבוי אש ותותקן כנף דלת עמידת אש נוספת לדלת הכניסה, משולבת במשקוף דלת הכניסה הרגילה או בסמיכות לדלת הכניסה ופתיחתה

תהיה כלפי חוץ או דלת הכניסה עצמה תהיה דלת עמידת אש עם זרוע מחזירת דלת.

- מכלולי דלתות פנים: דלתות הכניסה לחדרים תהיינה דלתות לבודות בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 ובפתיחת ציר רגילה; הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית הדלת בגובה 7 ס"מ לפחות; כנף הדלת תהיה עשויה משני לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר ש"ע בכל היבט תפקודי חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר; צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף; היקף כנף הדלת (קנט) מצופה ב 3 צדדים לפחות; כנף הדלת לרבות לוחות ודבקים עמידים למים. 
גמר הדלתות יהיה בצבע או בפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועש המתאים לעמידות במים, עם מנעול וידיות מתכת משני הצדדים;
 משקוף הדלת יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 ; בעל הלבשות פולימרי או עץ בגמר ובגוון תואם לדלת ויכלול פסי אטימה; המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים; 
בחדרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר / צו אור בכנף הדלת;
 גוון דלתות הפנים יהיה בהתאם לבחירת הקונה מתוך 3 דוגמאות שיציג המוכר, אחת מהן היא בגוון לבן.

- דלת כניסה לממ"ד: דלת פלדה אטומה בהתאם לדרישות פיקוד העורף.

- חלונות: חלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול ) Double Glazing (המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם (זיגוג בעובי 4 מ"מ משני הצדדים עם מרווח אויר של 6 מ"מ או אחר לפי תכנון); החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM , צירים, גלגלים,

ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה; החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן;

רשתות: בכל חלונות ההזזה, יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת.

חלון ממד: יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף פלדה נגרר בהתאם להוראות פיקוד העורף.

- בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת; עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן;

- יתכן שינויים בצורת פתיחה של דלתות, חלונות ותריסים, תוספת או ביטול של חלקי זיגוג, קבוע, חלוקה   ומס' כנפיים, הכל עפ"י תכנון האדריכל.

- פתח חילוץ: בפתח בדירה  המוכרז כפתח חילוץ קומתי (בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה), אין לקבוע סורג קבוע ותינתן אפשרות פתיחה ידנית לתריס עם מנגנון חשמלי (כלל שקיים). בנוסף,

בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.

- מידות: המידות המפורטות בטבלה מס' 3, הינן מידות משוערות בס"מ, ואינן מבטאות מידות פתחים "נטו", עקב הצורך בהתקנת אביזרים משלימים כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות מסך (לפי העניין). בכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידות/שטח, לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה.

- דלת כניסה ודלת הדף בממ"ד גמר וגוון לפי בחירת האדריכל בלבד.

3.6	טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכלים סניטרים
להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף 4 פרק א'  ולפי המוצג בתוכניות המכר

זיכויים/חיובים ראה נספח ג'

| מיקום מתקן |  | מטבח |  | חדר רחצה כללי | חדר רחצה הורים | מרפסת שרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| כיור מטבח (לבחירת הקונה יחיד או כפול) | מידות (בס"מ) | יחיד | 40/60 | --- | --- | --- |
|  |  | כפול | 80/46 |  |  |  |
|  | סוג | חרס/סילי קוורץ/קוורץ גרניט/נירוסטה לבחירת הקונה |  | --- | --- | --- |
| כיור רחצה | מידות (בס"מ) | --- |  | משולב בארון | משולב בארון | --- |
|  | סוג | --- |  | ראה סעיף 3.3.3 | ראה סעיף 3.3.3 | --- |
| כיור שטיפת ידיים | מידות (בס"מ) | --- |  | --- | --- | --- |
|  | סוג | --- |  | --- | --- | --- |
| אסלה | מידות (בס"מ) | --- |  | לפי מידות יצרן | לפי מידות יצרן | --- |
|  | סוג | --- |  | חרס מזוגג עם מיכל הדחה צמוד (מונו בלוק) | חרס מזוגג עם מיכל הדחה צמוד (מונו בלוק) | --- |
| אמבט /מקלחת | מידות (בס"מ) | --- |  | אמבטיה 170/70 | מקלחת- לפי תכנון האדריכל | --- |
|  | סוג | --- |  | אקרילית | שיפועים בריצוף | --- |
| סוללה למים חמים ו/או קרים לקערה מהקיר או מהמשטח | תוצרת ודגם | ברז פרח מיקס פיה ארוכה נשלף כולל חסכם |  | ברז פרח מיקס פיה בינונית כולל חסכם | ברז פרח מיקס פיה בינונית כולל חסכם | --- |
| סוללה לאמבטיה למים חמים וקרים | סוג | --- |  | סוללה מיקס מהקיר הכוללת: פיית מילוי+ צינור שרשורי+ מתלה מתכוונן+ מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי+ מזלף. | --- | --- |
| סוללה למקלחת למים חמים קרים | סוג | --- |  | --- | רב דרך (אינטרפוץ 3 דרך ) מיקס מהקיר כולל צינור שרשורי+ מתלה מתכוונן + מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות+ מזלף או לחלופין לפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך 30 ס"מ +ראש מקלחת בקוטר 15 ס"מ | --- |
| הכנה לחיבור מים למכונת כביסה ולניקוז |  | --- |  | --- | --- | יש |
| פתח "4 בדופן חיצונית לשרוול אוויר חם, למייבש כביסה |  | --- |  | --- | --- | יש |
| הכנה לחיבור מדיח כלים (ההכנה משולבת בניקוז כיור המטבח) |  | יש |  | --- | --- | --- |
| הכנה לנקודת מים למקרר |  | אין |  | --- | --- | --- |
| נקודות גז לבישול (הכנה) |  | יש |  | --- | --- | --- |

הערות לטבלה ואחרות:

- מים קרים: מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.

- קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)- באם אינם ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או לרכוש קבועות שעומדים בתקן ישראלי למניעת החלקה ולא פחות מ- 11-R.

- נשלף = ראש ברז הנשלף מתוך שרוול קבוע. פרח = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.

- מערבל (מיקסר) = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.

- רב-דרך (אינטרפוץ) = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.

- קונדנסר = בהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממייבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות הנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה בסמוך למכונה.

- התקנת כיורים וארגז/י שטיפת אסלה כוללת: חיבור לביוב, וברזי ניל.

- גוון הקבועות: לבן.

- אמבטיה תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי ,שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרופיל ברזל מגלוון או לחילופין מפח בעובי 2.5 מ"מ לפחות מצופה אמייל;

- חיבורי מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים, לרבות כיור רחצה וכיור לנטילת ידיים ולמעט אסלות;

- הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת: מים קרים, מים חמים (הל"ת- תיקון אוג' 2007) וחיבור לקו דלוחין או שפכים.

- כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי (ויסות מים לחמים/ קרים בעזרת ידית אחת) יכללו חסכמים; על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות שלוש סדרות כאשר אחת מהן תוצרת הארץ, ככול שישנה ,ועומדת בדרישות הת"י 1387.

- בכיורי הרחצה ובכיור המטבח יותקנו ברזים מדגמים מיקס פרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור; ברז המטבח יהיה מסוג ברז נשלף במידות להלן: עומק 20 ס"מ, גובה 25 ס"מ. מידות ברז כיור רחצה תהיינה: גובה 15 ס"מ עומק 15 ס"מ;

- תבוצע הכנה למדיח כלים במטבח, הכוללת ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח;

- אסלת שירותים תהיה מחרס מונו בלוק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה ומיכל הדחה חרס דו- כמותי בעל קיבולת קצרה וארוכה של 6 ליטר ו- 3 ליטר עפ"י ת"ד 1385.

- משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י 2259 עם שיפועים לניקוז המשטח;

- הכנה לנק' גז: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.

- יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'). שינוי מהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום היקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.

- הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.

- ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לא רצוני של להבה/ות הבישול.

- מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

3.6.1   אבזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר: צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב (בחלקם יתכן

ומשותפים לכלל הבניין), ברצפה, בקירות או בסמוך לתקרה, במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס

האינסטלציה. ייתכן ויותקן ארון למחלקי מים במיקום, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. 
                                ניקוז למזגן מיני  מרכזי ו/או מפוצל וצנרת  להעברת גז וכבלי פיקוד בין המיקום המיועד למעבה, 
                                עד  המיקום המיועד למאייד. מיקום המיועד למזגן מיני מרכזי ו/או מפוצל: במרפסת השרות ו/או

בחדר הרחצה ו/או במסדרון ו/או אחר, עפ"י  החלטת החברה.
                                  מיקום מיועד למעבה: במסתור כביסה.

3.6.2	חימום מים: באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת או פרטית מאולצת לפי החלטת היועצים, לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים.
אספקת מים חמים באמצעות מערכת סולארית תהיה עפ"י הדרישות אשר נקבעו בהוראות כל דין.
נדרשה מערכת סולארית, התקנתה תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 579.
לכל דירה יותקן מיכל אגירה (דוד) הכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן הכולל מפסק המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.
מיכל האגירה יותרן במקום מוסתר אך נגיש, במרפסת השירות ו/או סמוך לה ו/או על גג המבנה.

דוד בקיבולת: נפח מיכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט להלן, על פי המחמיר מבניהם: דירת 3 חדרים: 120 ליטר, דירה 4 חדרים ומעלה:  150 ליטר. מיקום הדוד: בגג העליון.

3.6.3	חיבור מים חמים לכלים: קערת מטבח, כיור/י רחצה, אמבטיה, מקלחת (ככל שקיימת),כיור נטילת ידיים (ככל שקיים) ;

3.6.4	ברז דלי: אין;

3.6.5	הכנה למונה מים לדירה: יש. מיקום: לפי תכנון היועץ.

3.6.6	חומר הצינורות: מים חמים וקרים: מתכת ו/או פלסטי כדוגמת SP או פקסגול.

דלוחין: מתכת ו/או פלסטי. שפכים: פלסטי.

3.6.7	צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודות הגז במטבח: יש.

3.6.8	הכנה למונה גז לדירה: יש.

3.7	טבלה מס' 5 – מתקני חשמל

זיכויים ראה נספח ג'
להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף 4 פרק א'  ולפי המוצג בתוכניות המכר

| תיאור | נק' מאור קיר/ תקרה כולל מפסק | בית תקע (רגיל) | בית תקע רגיל דרגת הגנה IP44 | בית תקע כח מעגל נפרד | נק' טלויזיה ו/או טלויזיה בכבלים (הכנה) | נק' תקשורת (צינור וחוט משיכה) | נק' טלפון חוץ | נק' טלפון פנים / אינטרקום | אחר / הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| כניסה לדירה | 1 | 1+1 בארון תקשורת | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 שפופרת שמע/ דיבור בלבד | -פעמון+ לחצן -אינטרקום -מפסק תאורה ללובי –קומתי/ חדר מדרגות -לוח חשמל דירתי כולל סגירה -ארון תקשורת/מחשבים דירתי כולל שקע -ארון טלפוניה/טלוויזיה |
| חדר דיור ופינת אוכל | 2 | 3 | ----- | 1 למזגן | 1 | 1 | 1 | ----- | תוכנן תריס חשמלי- תוספת נקודת חשמל להפעלת התריס |
| מטבח | 1 | 4 | 2 | 3, כ"א במעגל נפרד עבור: 1 לתנור 1 למדיח (מוגן) 1 למקרר + 1 תלת פאזי לכיריים | ----- | ----- | ----- | ----- | מיקום בתי התקע יהיה מעל משטח עבודה ככל האפשר ובהתאם לתכנון המטבח. בתי תקע עבור כיריים חשמליות ועבור המדיח ימוקמו מתחת למשטח העבודה. |
| פרוזדור | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | בפרוזדור באורך מעל 3 מ' או בפרוזדור הכולל פניית "ר" 2 נקודות מאור לפחות + מחליף |
| ממ"ד (ח.שינה) | 1 לפי הנחיות פיקוד העורף | 3 | ----- | 1 למזגן | ---1 | ---1 | ---1 | ----- | לפי תקנות פקע"ר |
| חדר שינה הורים | 1 מחליף | 4 (שניים ליד המיטה) | ----- | 1 למזגן | 1 | 1 | 1 | 1 שפופרת שמע/ דיבור בלבד | ----- |
| חדר רחצה כללי | 1 מוגן | --- | 1 | 1 לתנור חימום | ----- | ----- | ----- | ----- | + התקן קוצב זמן הכולל מפסק לדוד המים במיקום עפ"י התכנון. 1 לאוורור מכני |
| חדר רחצה הורים | 1 מוגן | --- | 1 | 1 לתנור חימום | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| מרפסת שרות | 1 מוגן | ----- | ---- | 2 מוגן IP44 למכונת כביסה ומייבש | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| מרפסת שמש | 1 מוגן | ----- | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | כולל תריס חשמלי+ מפסק+ מנגנון פתיחה ידני |
| מסתור כביסה | ----- | ----- |  | 1 (פקט) הכנה למזגן | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

הערות לטבלה:

- נקודת מאור (קיר או תקרה): נקודה לתאורה על תקרה או קיר כולל מפסק הפעלה (ללא כיסוי)

- בית תקע רגיל: שקע בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם החשמל רגיל , יכול להיות מחובר עוד שקעים, החיבור יבוצע בכבלים 1.5 ממ"ר לפחות;

- בית תקע כח במעגל נפרד: שקע הנמצא מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים 2.5 מ"מ.

- בית תקע רגיל מוגן מים: שקע בודד מוגן מים עם כיסוי, לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל, יכול להיות מחובר עם עוד שקעים; החיבור יבוצע בכבלים 1.5 ממ"ר לפחות.

- נקודת טלוויזיה תקשורת וטלפון: 3 נקודות, מגיעה קומפלט לחדר וכללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת- בין מחשבים, נקודת טלוויזיה- חיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. הכל כנדרש על פי כל דין.

3.7.1	חדר מדרגות/מבואה קומתית: בכל קומה ובכל גרעין: נקודות מאור: יש. בחדר מדרגות גם מנגנון שבת לתאורת לילה קבועה  גופי מאור: יש; לחצני הדלקת אור: יש; לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית: יש.

3.7.2	טלפון חוץ: הכנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).

3.7.3	פעמון: סוג: לחצן צליל: זמזם.

3.7.4	מפסיקי זרם: סוג: רגילים תוצרת: גביס או שווה ערך.

3.7.5	לוח חשמל דירתי ולוח תקשורת דירתי בתוך הדירה: יש מיקום: בכניסה לדירה / במסדרון או אחר ע"פ החלטת יועץ חשמל; בלוח החשמל יהיה שטח פנוי של 6 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד.

3.7.6	נקודת חשמל לדוד מים שמש/חשמלי: יש; כולל קוצב זמן הכולל מפסק המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

3.7.7	גודל חיבור דירתי:  תלת פאזי  3X25אמפר.

בדירת מגורים הכוללת חיבור דירתי תלת פאזי תותקן נקודה תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים; הנקודה תחובר ישירות למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל   5*2.5 : הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית השקע והמפסק בלוח החשמל הדרתי;

3.7.8	מערכת אינטרקום: כן מיקום: כמפורט בטבלה 5. (אינטרקום שמע דיבור, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת הכניסה, ופומית לשמע ודיבור בחדר שינה הורים).

3.7.9	מערכת טלוויזיה במעגל סגור: אין.

3.7.10 הכנה לקליטת שידורי טלוויזיה: חיבור לקליטת שידורי חובה, הכולל:  אנטנת צלחת מרכזית לבניין או למספר בנינים.

3.7.11 מיתקנים אחרים:

(1) בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לקיר חוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.
אוורור חלל המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני (משותף) ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או ש"ע . באם יותקן מפוח לאוורור מכני בחדר שירות ו/או בחדר אמבטיה ו/או בחדרי רחצה יופעל במקביל לנקודת הדלקת מאור + השהיה 5 דקות או לפי החלטת המתכנן.

(2) בכל דירה תותקן מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית;  המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר הזנת תעריפי החשמל המשתנים;

המערכת תכלול: יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת על רכיב המודד זרם חשמלי (שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי); יחידת תקשורת לשידור אלחוטי ;

צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה ; הצג יותקן בפנים הדירה, בסמוך לדלת הכניסה / במבואת הכניסה במקום נגיש ובגובה 1.5 מ' מהרצפה; הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת (בקוט"ש) ואת עלותם הכספית;

(3) חיבור לתריס/ים חשמל/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף 3.5.

4.	מיתקני קירור / חימום בדירה:

4.1. מיזוג אויר דירתי מיני מרכזי: אין; הכנה בלבד למערכת מיני מרכזית אחת סטנדרטית תלת פאזי, אשר תכלול:

1. מיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה;

2 .ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחושת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקע כח מעגל נפרד 3*2.5, ניקוז המאייד למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה. מוצא ה"צמה" למאייד יכלול הסתרה באמצעות כיסוי בלוח גבס, עד להתקנת המערכת בפועל;

3. התקנת שרוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד למיקום התרמוסטט על קיר המסדרון;

4.  מיקום ההכנות יהיה בהתאם לתכנון המערכת על ידי מהנדס מיזוג אוויר.

5. מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבה / המעבים;

ככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת

מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע בנוסף הכנה למזגן/נים מפוצל /ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים;

בנוסף לאמור לעיל , בכל אחד מחדרי הדירה ) למעט בחדרי הרחצה והמטבח ( תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנה להתקנת מזגנים עיליים. למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקיר ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה עד מחסום הרצפה או לחילופין לסיפון מתחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלציה. מקום מוצא הצנרת בקירות יוסתר עם אביזר חרושתי מתאים וסגור עם פקק.

4.2.	מזגן מפוצל: אין.

4.3 מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: אין.

4.4.	תנור חימום הפועל בגז/דלק נוזלי: אין;

4.5.	תנור חימום הפועל בחשמל: אין. תבוצע נקודה לתנור חימום הכוללת שקע מוגן. (בחדרי רחצה).

4.6.	רדיאטורים: אין;

4.7.	קונבקטורים חשמליים: אין;

4.8.	חימום תת-רצפתי: אין;

4.9.	מיתקנים אחרים :אין.

- סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:

5.1	מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים): בדירה: ככל שידרש ע"י רשות הכבאות. במחסן (באם נרכש): ככל שידרש ע"י רשות הכבאות.

5.2	גלאי עשן: ככל שיידרש  ע"י רשות הכבאות.

5.3	מערכת סינון במרחב המוגן (ממ"ד): יש.

* התקנת סידורי גילוי, כיבוי ובטיחות אלו, לרבות חיפוי/ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות,

לא בהכרח יוצגו בתכנית המכר, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.

- עבודות פיתוח ושונות:

  - חניה:

6.1.1	סך הכל מקומות חניה : לפי היתר בניה, לפחות 1 לדירה.  כולם: בתחום המגרש. 
חניות במקום אחר: אין ; מספר חניות במרתפי חניה:לפי היתר בניה;
מספר מרתפי חניה: 1;
מספר חניות בקומת הקרקע ( ככל שקיים): לפי היתר בניה;
חניות במקום אחר: אין.

6.1.2	חניה לנכים (פרטית / משותפת):יש מספר חניות:לפי היתר בניה מיקום: כמצוין בתכנית המכר.
יתכן וחנייה לנכים כמסומן בתכנית המכר/ המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג נכה רשמי מטעם משרד התחבורה), ובהעדר רוכש נכה, בין כלל דיירי המגרש  וגם לדייר שאינו נכה והכל לפי שיקול דעתה של החברה והחלטת הרשויות.

6.1.3	גמר רצפת החניה מקורה: ראה סעיף 2.11. גמר רצפת חניה לא מקורה: בטון מוחלק או אבנים משתלבות.

6.1.4	גישה לחניה מהכביש: יש.

6.1.5	מספר חניות לדירה: כמסומן בתכנית המכר (לפחות אחת לדירה)  מיקום: לפי סימון בתכנית המכר.

6.1.6	מחסום בכניסה לחניון: אין

6.2	 פיתוח המגרש:

6.2.1	שבילים / מדרגות: חומר גמר: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית ו/או משולב;  הריצוף יהיה ככל הניתן בגוון בהיר.

6.2.2	משטחים מרוצפים: יש; חומר גמר: אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית ו/או משולב.

6.2.3	חצר משותפת: יש;  צמחיה: על פי תכנית אדריכל הפיתוח. גינון חסכוני במים בהתאם להנחיות משרד החקלאות.

בחצר משותפת מעל תקרת בטון (כולה/חלקה)  מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד (לא עצים ולא צמחיה עמוקת שורשים).

6.2.4	רשת השקיה משותפת: יש, בעלת ראש מערכת ממוחשב;

6.2.5	חצר, צמודה לדירה/ות הגן: יש; יציאה לחצר מחדר: לפי תכנית המכר;

6.2.6	פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן: יתכן גישמה/ות, גז, ביוב ומים, חלחול (מרזב/ים, צנרת, שוחות וכו'), חשמל, תקשורת, כיבוי (הכל לפי העניין ושלא בהכרח יוצג בתכנית המכר).

6.2.7	משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה/ות גן: יש, בשטח: על פי סימון עקרוני בתכנית

המכר.

6.2.8	גדר בחזית/ות של המגרש: חומר: : גדר קלה ו/או בנוי ו/או בטון בחיפויי אבן טבעית ו/או אבן נסורה ו/או טיח ו/או משולב והכל לפי היתר בניה;

בגובה ממוצע לפי תכנית הפיתוח המאושרת ולפי קביעת החברה.

    - קומת עמודים מפולשת (קומה פתוחה): אין.

  - דירוג אנרגטי

6.3.1  *האם בוצע דירוג אנרגטי לדירה בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור (להלן – תקנות דירוג אנרגטי).

לא – לדירה לא נדרש ולא בוצע דירוג אנרגטי.

      - אם בוצע דירוג אנרגטי לפי תקנות דירוג אנרגטי, יש למוסרו לרוכש הדירה באמצעות צירוף תווית

*מתוך התקנות:

דירוג אנרגטי – הדירוג של יחידת הדיור במדרג האנרגטי לפי צריכת האנרגיה הנדרשת לאקלומה, המבטא את רמת התכנון של רכיבי מעטפת יחידת הדיור כפי שנקבעו בתקן.

תקן– תקן ישראלי ת"י 5282 חלק 1 "דירוג מבנים לפי צריכת האנרגיה - בנייני מגורים".

הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור – 2 (א)(2): הדירוג האנרגטי יוצג באמצעות תווית דירוג אנרגטי.

- מערכות משותפות

7.1	מערכת גז:

7.1.1  	הכנה לאספקת גז: סידור מרכזי באמצעות מיכלי גז, בתאום עם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתכנית המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה ו/או עפ"י דרישות הרשות המקומית. במידת הצורך תינתנה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.

מובהר בזאת כי מכלי הגז כאמור, וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז.

7.1.2	צנרת גז ממקור מרכזי לדירה: יש;

7.1.3	צנרת אספקת גז בתוך הדירה: יש. מיקום: ראה טבלה 4 (סעיף 3.6).

7.2	סידורים לכיבוי אש:

7.2.1	מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.2	מערכת ליניקת עשן במבואות/פרוזדורים: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.3	מערכת כיבוי אוטומטית – מתזים (ספרינקלרים): לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.4	עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.5	גלאי עשן: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

הערה: כל סידורי הכבאות, לרבות מערכות גילוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כיבוי בשטחים משותפים  או פרטיים, מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות.

7.3	אוורור מאולץ במרתפי חניה: אין.

7.4	מערכת מיזוג אוויר מרכזית (להזנת הדירות): אין.

7.5	מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים: אין;

7.6	תיבות דואר: התקנה על הקיר. 1 לכל דירה, 1 לועד הבית, 1 לדואר שגוי. מיקום: בקומת הכניסה הראשית, לפי הנחיות הרשות המקומית המוסמכת; תיבות הדואר יהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובנייה ות"י 816.

7.7	מיתקנים אחרים: כלל שיתוכננו ע"י היועצים ודרישות היתר בניה מיקום וכמות: לפי תכנית המתכננים והיועצים.

- חיבור המבנה למערכות תשתית

8.1	חיבור לקו מים מרכזי: יש; מונה מים ראשי לבית: יש; מונה מים נפרד לחצר: אין.

8.2	חיבור לביוב מרכזי: יש.

8.3	חיבור הבניין לרשת החשמל, בהתאם להוראות חברת החשמל; יש.

8.4	הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים: בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר): לא כולל חיבור הדירה לחב' הטלפונים.

8.5	חיבור הבניין לרשת תקשורת (טלוויזיה/אינטרנט): אין. הכנה בלבד (ראה גם סעיף 3.7.10).

8.6	פיתוח כללי הגובל במגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה, כלולים במחיר הרכישה. עבודות שביצועם בפועל יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.

8.7	 חדר אשפה: יש גומחה לאצירת אשפה כמסומן בתכנית מכר; ייתכן וגומחת אשפה תהיה משותפת למס' מגרשים / בניינים וכן לשטחי המסחר והכל לפי היתר בניה;

מיקום למחזור אשפה: לפי היתר בניה.

מצנח אשפה (שוט) ופתח קומתי: אין.

פינוי אשפה: ע"י הרשות המקומית.

9.	רכוש משותף

9.1	תיאור הרכוש המשותף:

9.1.1	סך הכל מקומות חניה משותפים: באם סומנו כמשותפים בתכנית המכר;

9.1.2	קומה מפולשת: אין;

9.1.3	מחסנים שאינם צמודים לדירות: אין;

9.1.4	מבואה (לובי) בקומת כניסה: יש;

9.1.5	מבואה (לובי) קומתית: יש;

9.1.6	חדרי מדרגות (מספר): 1 לכל בניין;

9.1.7	פיר מעלית: יש; מעליות: יש; מספר מעליות:1 לכל בניין;

9.1.8	גג משותף: לפחות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג.

9.1.9	ממ"ק/מקלט: ממ"מ עבור שטחי המסחר בלבד;

9.1.10	חדר דוודים משותף: אין ;

9.1.11	מתקנים על הגג: יש; מערכות טכניות (פרטיות ו/או משותפות) כגון: מערכות סולאריות, משאבות סחרור ככל שיידרשו ע"י היועצים, מערכות למזוג אוויר  וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל דין.

9.1.12	חצר ושטח פתוח בתחומי המגרש שלא הוצמדו לדירת הגן: יש.

9.1.13	 מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינן רכוש משותף: כמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, המסומנים כרכוש משותף בתכניות המכר.

9.2	חלק/ים (באם קיימים)שאין להוציאם מהרכוש המשותף:

9.2.1	חדר מדרגות.

9.2.2	קומה טכנית.

9.2.3	גישה לחניה משותפת.

9.2.4	לובי בקומת כניסה.

9.2.5	לובי קומתי.

9.2.6	גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים (המשותפים) על הגג.

9.2.7	גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.

9.2.8	גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים

9.2.9	חלק הגג – התפוס על ידי מיתקנים על הגג: (כגון קולטים, מפוחים, חדר מכונות למעלית)

9.2.10	 מעליות

9.2.11	ממ"ק/מקלט (אין;)

9.2.12	 חלק אחר::ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף

חלקים שמוצאים מהרכוש המשותף:-

כל שטחי החניה(למעט חניות שסומנו בתוכנית המכר כרכוש משותף ככל שסומנו)  וכן שטחים נוספים בחניון ובקומות התת קרקעיות, בין אם סומנו כחניות ובין אם לאו, למעט שטחים המיועדים לשמש, לפי קביעת החברה, למעברים משותפים; שטחי מחסנים או שטחי אחסון, בין אם סומנו כשטחים למטרות הנ"ל ובין אם לאו; שטחים או מעברים אשר, לפי קביעת החברה, לא ישמשו את כל בעלי הדירות בבניין;

כל השטחים הבלתי בנויים בקומת הקרקע המיועדים לשמש, לפי קביעת החברה, חצרות של יחידות בבניין; כל שטח הגג בסמוך לפנטהאוזים; כל שטח אחר שלא סומן ו/או הוגדר כרכוש משותף בתכניות המכר המצורפות כנספח למפרט מכרז ו/או במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.

9.3	בית משותף:

(א)	בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:

(1)	הוצאת חלק מהרכוש המשותף;

(2)	שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;

(3)	שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;

(4)	סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;

(5)	כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3(א) לחוק המכר דירות;

(ב)	מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

פירוט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל:

  - שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  כמפורט בסעיף 9.7 להלן.

  - סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 ובכפוף להוראות הסכם המכר.

  - שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו: כמפורט בסעיף 9.7 להלן.

  - רישום בית משותף:

- המוכר מתחייב לגרום לכך, שהפרויקט שייבנה על המקרקעין יירשם בפנקס הבתים המשותפים בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף ובהתאם להוראות דלהלן ולהוראות הסכם המכר, כאשר בכוונת המוכר לרשום את הבנייןבומצויההדירה (בנפרד או ביחד עם בניינים אחרים בפרויקט או במגרשים, לפי שיקול דעתו הסביר) ואת כל שיבנה על המקרקעין כבית משותף אחדאו כמספר בתים משותפים (להלן: "הבית המשותף") כאשר כל יחידה תירשם כיחידה נפרדת, אשר אליה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף של ה"בית המשותף", בהתאם ליחס שבין שטח היחידה כולל מחסנים ומרפסות מקורות שהוצמדו / שויכו לה, ככל שהוצמדו / שויכו לה (להלן: "שטח היחידה"), לשטח כלל היחידות שבבית המשותף(כולל שטח המחסנים והמרפסות המקורות שהוצמדו / שויכו להן, ככל שהוצמדו / שויכו להן) (להלן: "שטח כלל היחידות") והכל בכפוף ובהתאם להוראות דלהלן ולהוראות הסכם המכר ובכפוף לאישור הרשויות שאישורן יידרש לשם ביצוע הרישום ובכלל זאת רשות מקרקעי ישראל והמפקחת על רישום המקרקעין.

- הודע לקונים והם מסכימים לכך כי, הכבישים, שטחי המעברים, דרכי הגישה לחניות שבמפלס החניות העיליות ומפלסי החניון–שטחי הגינון, השטח המיועד לאשפה טמונה והשטח המיועד לעמדות מחזור, המצויים בתחומי המגרש, המסומנים בתוכנית כרכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף וכל שטח אחר שמסומן ו/או יסומן ככל שמסומן ו/או יסומן בתוכניות כרכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף יהיה רכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף וירשם בעת רישום הבית המשותף כרכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף.

הוצאות אחזקת (הוצאות אחזקה: כולל ניקיון, תאורה - כולל הוצאות החשמל בגין התאורה, תיקון וכו') הכבישים, שטחי המעברים, דרכי הגישה לחניות שבמפלס החניות העיליות והשטח המיועד לאשפה טמונה והשטח המיועד לעמדות מחזור וכל שטח אחר שמסומן ו/או יסומן, ככל שמסומן ו/או יסומן, בתוכניות כרכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף, יחולו על חוכרי כלל היחידות שבבית המשותף ויחולקו ביניהם בהתאם ליחס שבין שטח היחידה לשטח כלל היחידות.

- הודע לקונים והם מסכימים לכך, כי בכפוף ליתר ההוראות דלעיל ודלהלן ובכפוף להוראות הסכם המכר רמפת הכניסה והיציאה אל החניון התת קרקעי שיבנה במגרש וממנו, וכן החניון התת קרקעי שיבנה במגרש כמתואר בתכניות המכר (החניון התת קרקעי היינו: המיסעות, דרכי הגישה והמילוט, הקירות והתקרות של החניון והעמודים שבו, ככל שיהיו, אך למעט החניות והמחסנים  ככל שיבנו ו/או נבנו בו אשר יהיו בבעלותו הבלעדית של המוכר אשר יהיה רשאי למוכרם ו/או להצמידם לרוכשי היחידות בבית המשותף לפי שיקול דעתו הסביר), המסומנים בתכניות כרכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף ירשמו בעת רישום הבית המשותף כרכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף.

הוצאות אחזקת רמפת הכניסה והיציאה לחניון התת קרקעי והחניון התת קרקעי (הוצאות אחזקה: כולל ניקיון, תאורה-כולל הוצאות החשמל בגין התאורה, תיקון וכו') המסומנים בתוכניות כרכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף, וכן כל שטח אחר שמסומן ו/או יסומן, ככל שמסומן ו/או יסומן, בתוכניות כרכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף, יחולו על חוכרי כלל היחידות, ויחולקו בין חוכרי כלל היחידות שבבית המשותף בהתאם ליחס שבין שטח היחידה לשטח כלל היחידות שבבית המשותף.

- הודע לקונים והם מסכימים לכך כי במקרקעין יוותרו שטחי גינון בשטחי הרכוש המשותף לכלל היחידות שבבית המשותף במיקום שיקבע על ידי המוכר. כן הודע לקונים כי שטחי הגינון שברכוש המשותף כאמור יהוו רכוש משותף של חוכרי כלל היחידות שבבית המשותף והוצאות אחזקת (הוצאות אחזקה: כולל ניקיון, תאורה - כולל הוצאות החשמל בגין התאורה, וכו') שטחי הגינון ובכלל זאת מערכת ההשקיה של שטחי הגינון, כמו גם כל מערכת אחרת שתשמש את שטחי הגינון (לא כולל מערכות השקיה בגינות פרטיות שיוצמדו לרוכשי היחידות, ככל שיוצמדו), יחולו על חוכרי כלל היחידות שבבית המשותף ויחולקו ביניהם בהתאם ליחס שבין שטח היחידה לשטח כלל היחידות שבבית המשותף.

- הודע לקונים והם מסכימים לכך, כי על פי שקול דעתה הסביר של החברה הרכוש המשותף המצוי בתחומי הבניין בו מצויה הדירה ומשמש אותו בלבד, ובכלל זאת הלוביים הקומתיים, המבואות, גג הבניין, חדר המדרגות, המעליות, ו"השטח לרווחת הדיירים", שבתחומי הבניין בו מצויה הדירה יהווה רכוש משותף של כלל היחידות שבבניין בו מצויה הדירה וירשם כרכוש משותף של כלל היחידות שבבניין בו מצויה הדירה כך שלכל יחידה בבניין בו מצויה הדירה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף בהתאם ליחס שבין שטח היחידה לשטח כלל היחידות בבניין בו מצויה הדירה.

הוצאות אחזקת (הוצאות אחזקה: כולל ניקיון, תאורה - כולל הוצאות החשמל בגין התאורה, תיקון וכו') הרכוש המשותף שבבניין כאמור יחולקו בין כל חוכרי היחידות שבבניין בו מצויה הדירה בהתאם ליחס שבין שטח היחידה לשטח כלל היחידות שבבית המשותף.

יודגש, כי הוצאות אחזקת הרכוש המשותף לכלל היחידות בבית המשותף כאמור יחולו על כלל חוכרי היחידות שבבית המשותף באופן המתואר בסעיף זה לעיל אף אם דרך רישומו תהא שונה ואף אם ירשם כצמידות משותפת של היחידות שבבית המשותף.

- הודע לקונים והם מסכימים לכך, כי בכוונת החברה, והכל לפי שיקול דעתה הסביר, לבנות בשטח הפרויקט כולו ו/או חלקו ו/או בשטח החניון התת קרקעי, מאגר/י מים, חדר/י חשמל, חדרי מונים, חדר/י משאבות, צובר/י גז, חדר/י גנרטור, עמדות איסוף לפסולת למחזור, חדר/י אשפה ו/או מיכל/י אשפה טמונים וכדו' אשר ישמשו את יחידות המגורים שבפרויקט כולן ו/או חלקן.

כל אחד מהמבנים המפורטים לעיל, ככל שיבנה, יוצמד בצמידות משותפת ליחידות וירשם בעת רישום הבית המשותף כצמידות משותפת של היחידות אותן הוא ישמש. ככל שמבנה מסוים ישמש את כלל היחידות שבבית המשותף, המבנה יהיה רכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף וירשם בעת רישום הבית המשותף כרכוש משותף של כלל היחידות שבבית המשותף כך שלכל יחידה אותה הוא משמש יוצמד חלק ברכוש המשותף בהתאם ליחס שבין שטח היחידה לשטח כלל היחידותשבבית המשותף.

מוסכם כי, הוצאות האחזקה (הוצאות האחזקה: כולל ניקיון, תאורה - כולל הוצאות החשמל בגין התאורה,  וכו') של כל מבנה כאמור יחולו על כלל חוכרי היחידות אותם המבנה משמש ויחולקו ביניהם בהתאם ליחס שבין שטח היחידה כולל שטח המחסנים והמרפסות מקורות שהוצמדו / שויכו לה ככל שהוצמדו / שויכו לה, לשטח כלל היחידות אותן הוא משמש כולל שטח המחסנים והמרפסות המקורות שהוצמדו / שויכו להן ככל שהוצמדו / שויכו להן. האמור לעיל בקשר עם הוצאות האחזקה של מבנים כאמור לא יחול לגבי מבנה אשר לגבי הוצאות האחזקה שלו קיימת הוראה אחרת לעיל ולהלן ובהסכם המכר.

- הודע לקונים והם מסכימים לכך, כי בכוונת החברה והכל לפי שיקול דעתה הסביר ובכפוף להוראות הדין, לבנות ו/או להציב ו/או להקים מערכות ו/או מתקנים ו/או תשתיות אשר ישמשו את היחידות שבפרויקט ו/או שבבית המשותף כולן ו/או חלקן ובכלל זאת, בין היתר אף מתקני חשמל, בזק, תקשורת, מים וביוב, מערכות תאורה, מערכות גז ומערכות טכניות אחרות, והכל לפי שיקול דעתו הסביר של המוכר וכן בהתאם לנדרש על פי הנחיות חברת החשמל, חברת הגז, חברות התקשורת, המים והביוב, כיבוי אש, הג"א, איכות הסביבה, משרד העבודה (בעניין הגז), הרשות המקומית והרשויות השונות הרלוונטיות בתוך הבניין בו מצויה הדירה כולו ו/או חלקו ו/או בתוך החניון התת קרקעי ו/או בשטחים שהוצמדו ליחידות כולם ו/או חלקם ו/או בשטח הרכוש המשותף ו/או בכל שטח אחר במקרקעין.

מוסכם כי, ככל שיהיו מערכות ו/או מתקנים ו/או תשתיות כאמור אשר ישמשו את היחידות שבפרויקט ו/או הבית המשותף לפי העניין כולן ו/או חלקן, יישאו חוכרי היחידות אותן משמשות מערכות ו/או מתקנים ו/או תשתיות אלו באחזקתם ובתיקונם, כך שכל יחידה תשתתף בהוצאות אלו בהתאם ליחס שבין שטח היחידה לשטח היחידות אותן המערכת ו/או המתקן ו/או התשתית לפי העניין משמשת. האמור לעיל בקשר עם הוצאות האחזקה והתיקון של המערכות, המתקנים והתשתיות לא יחול לגבי מערכות התאורה וכן כל מערכת ו/או מתקן ו/או תשתית אחרת אשר לגבי הוצאות האחזקה והתיקון שלה קיימת הוראה אחרת לעיל ולהלן ובהסכם המכר.

- חוכרי היחידות ו/או מי מטעמם ו/או אנשי מקצוע שונים ו/או נציגי חברת החשמל ו/או נציגי תאגיד המים ו/או נציגי חברת בזק ו/או הכבלים ו/או כל גוף ו/או רשות אחרת שידרשו לצורך תחזוקת והתקנת מערכות ו/או תשתיות שיבנו ו/או יוצבו בכל שטח שהוא בפרויקט ו/או בבית המשותף  כאמור לעיל ולהלן ובהסכם המכר,יהיו רשאים לעבור בשטח הרכוש המשותף ו/או ההצמדות המשותפות ו/או ההצמדות מיוחדות לפי העניין ובכל שטח אחר בפרויקט ו/או בבית המשותף לשם התקנת מערכות אלו ו/או תיקונן ו/או תפעולן. כן יאפשרו הקונים למוכר ו/או לבעלי יחידות אחרות ו/או למי מטעמם גישה לכל צמחיה שבשטח המקרקעין (למעט צמחיה בשטחים שהוצמדו ליחידה מסוימת בלבד ככל שהוצמדו) וכל מתקן הקשור בה דרך כל שטח הצמוד לממכר ו/או כל שטח אחר במקרקעין.

הוראה בעניין זכות המעבר של חוכרי כלל היחידות שבפרויקט כאמור תיכלל בתקנון הבית המשותף

והכל בכפוף ובהתאם להוראות המפקחת על רישום המקרקעין.

על אף האמור לעיל ו/או בכל מקום אחר לעיל ולהלן ובהסכם המכר, ככל שיחולו שינויים בתוכנית המצורפת להסכם המכר ובפרט שינויים בדרכי הגישה ו/או ככל שהמפקחת על רישום המקרקעין ו/או כל גוף מאשר אחר ובפרט משרד הבינוי והשיכון, לא יאשר את רישום הבתים המשותפים בהתאם לאמור לעיל, יהיה רשאי המוכר לרשום את הבתים המשותפים לפי שיקול דעתו הסביר ובכלל זאת לקבוע את אופן חלוקת הרכוש המשותף ואת אופן הצמדת ו/או חלוקת שטחי המקרקעין שנקבע לעיל ולהלן ובהסכם מכר שיהוו וירשמו כצמידות משותפות, את אופן אחזקת הרכוש המשותף ו/או הצמידויות המשותפות ו/או כבישי הגישה וכל שטח אחר, לפי שיקול דעתו הסביר של המוכר כך שיתאפשר רישומו של הבית המשותף ע"י המפקחת ובלבד שזכויותיו של הקונה בדירה על הצמדותיה לא תפגענה.

- ככל שייבנו בתחומי הבניין  ו/או החניון התת קרקעי שיבנו במקרקעין ו/או בכל שטח אחר במקרקעין כולל בשטח צמידויות משותפות ו/או בשטח שהוצמד ליחידה כלשהי בצמידות מיוחדת מאגר/י מים ו/או צובר/י גז ו/או חדר/י משאבות ו/או חדר/י חשמל ו/או חדרי אשפה ו/או מיכלי אשפה טמונים וכו'  אשר ישמשו גם חוכרי יחידות אחרים בפרויקט יובהר כי בכל מקרה תינתן זכות שימוש, זכות מעבר (בשטח הרכוש המשותף של הבניין ו/או בשטח הצמידויות המשותפות ו/או בשטח הצמידות המיוחדת בו הן מצויות ו/או בשטח כאמור אשר יהיה צורך במעבר דרכו לשם הגעה אליהם) וזכות לתיקון וטיפול בהם גם לחוכרי היחידות האחרים שהשטח בו הם מצויים אינו שטח המשויך להן באופן מלא או חלקי. זכויות אלו יעוגנו בתקנון הבית המשותף ו/או בכל דרך רישומית אחרת לפי שיקול דעתו הסביר של המוכר.

- הודע לקונים והם מסכימים לכך כי:

- בוטל

- יתכן ובאחת מהיחידות בכל קומה בכל בניין בפרויקט(כולל היחידה הנרכשת על ידם), ימוקם חלון/דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר ומילוט. הקונה, אשר ביחידה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את המעבר ביחידה אל חלון/דלת החילוץ. המוכר מתחייב לסמן את חלון / דלת החילוץ בתוכנית המכר של היחידה בה הוא מצוי.

- הזנות החשמל של המחסנים שבפרויקט יחוברו כולם למונה חשמל אחד או למספר מוני חשמל נפרדים ו/או יותקן מונה נפרד לכל מחסן. והכל לפי החלטתו ובחירתו של המוכר. ככל שלמחסנים מסוימים יהיה מונה משותף כאמור החיוב עבור צריכת החשמל של מחסנים אלו יתחלק באופן שווה בין כלל חוכרי היחידות להם שויך / הוצמד מחסן מבין מחסנים אלו.

- על אף האמור בכל מקום אחר לעיל ולהלן ובהסכם המכר, הודע לקונים והם נותנים הסכמתם לכך כי הרכוש המשותף לא יכלול:-

- מחסנים ו/או השטחים המיועדים לבניית מחסנים, למעט המחסן המסומן כרכוש משותף
בתוכניות המכר המצורפות להסכם המכר ככל שמסומן, שיהווה חלק מהרכוש המשותף.

- משטחים המיועדים לחניית רכב, למעט חניות הנכים, חניות האופניים וחניות האופנועים המסומנות בתוכניות המכר כרכוש משותף ו/או כצמידויות משותפות, ככל שמסומנות. והכל בכפוף להוראות הסכם המכר.

- שטחים המיועדים לגינות פרטיות.

- חלקים ו/או משטחים במלואם ו/או חלקם בקומות המסד, חלקים בקומת הכניסה, מרפסות הגג (כולל  שטחים שלא ירוצפו), וחלק/חלקים מהגג/גגות בכפוף לדרישת העירייה ובהתאם להיתר הבנייה וע"פ  החלטתו של המוכר.

- שבילי גישה ליחידות הקרקע המגיעים ליחידות הקרקע במידה וקיימים.

- מרפסות ומסתורי כביסה.

- שטחים המיועדים לבניית יחידות.

- שטחים המיועדים לבניית חדרי שירות ו/או חדרים משותפים לחלק מחוכרי היחידות,  ככל שייבנו.

- המוכר יהא רשאי עפ"י שיקול דעתו הסביר להוציא חלקים כלשהם מהרכוש המשותף ולהצמידם ליחידה ו/או יחידות מסוימות כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות הסכם זה והדין.

דרך הרישום של הבית המשותף כמו גם דרך רישומו וחלוקתו של הרכוש המשותף והצמידויות המשותפות ככל שיהיו כמו גם חלוקת הוצאות האחזקה של הרכוש המשותף והצמידויות המשותפות ככל שיהיו  תירשם ותיקבע על פי ההוראות דלעיל ודלהלן ועל פי הוראות הסכם המכר וזאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט כפי שיידרש ע"י המפקחת על רישום המקרקעין ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או עיריית רמלה ו/או הועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או כל גוף רגולטורי אחר.

יובהר כי כל האמור לעיל ולהלן ובהסכם המכר בקשר עם רישום הבית המשותף ו/או אופן חלוקת ואחזקת הרכוש המשותף כפוף לאישור המפקחת על רישום המקרקעין ויעשה בכפוף לכל תיקון ביחס דלעיל או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שיידרש ע"י המפקחת על רישום הזכויות במקרקעין ומשרד הבינוי והשיכון. הודע לקונים והם מסכימים לכך, כי כל האמור לעיל ולהלן ובהסכם המכר בקשר עם דרך רישום הבית המשותף ובכלל זאת שיוך השטחים המשותפים והמתקנים השונים ליחידות ולבניין שבפרויקט ואופן חלוקת הוצאות אחזקתם בין חוכרי היחידות בפרויקט, כפוף לאישור משרד הבינוי והשיכון ואישור המפקחת על רישום המקרקעין. ככל שדרך רישום זו לא תאושר על ידי המפקחת על רישום המקרקעין ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או כל רשות אחרת לה סמכות בעניין, יבוצע הרישום על פי שיקול דעתו הסביר של המוכר ובכפוף להוראות הדין, כך שיתאפשר רישומו של הבית המשותף ע"י המפקחת והקונים נותנים הסכמתם לכך ויובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של הקונה בדירה על הצמדותיה וברישום זכויותיו בהתאם.

- בוטל

- הודע לקונים והם מסכימים לכך, כי יתכן וחלקים מהרכוש המשותף ו/או הצמידויות המשותפות ככל שיהיו  ו/או הצמידויות האחרות, אשר מסומנים בתוכניות המכר כרכוש משותף ו/או כצמידויות משותפות ו/או אחרות ו/או מתקנים ומערכות שבפרויקט, יועברו לבעלות ו/או חכירת עיריית רמלה ו/או הרשויות השונות ו/או חברת חשמל ו/או חברת הגז ו/או חברת המים, בהתאם להנחיות מי מהם, ו/או בהתאם להנחיות המפקחת על רישום הבתים המשותפים, בין היתר כתנאי להתקנת מתקנים ותשתיות שונות בשטח המקרקעין ו/או כתנאי למתן אישורים למתן טופס אכלוס ו/או כתנאי למתן טופס האכלוס ו/או כתנאי לרישום הפרויקט בפנקס הבתים המשותפים. כן הודע לקונים והם מסכימים לכך, כי על הרכוש המשותף ו/או הצמידויות המשותפות ו/או הצמידויות האחרות וכל שטח אחר במקרקעין יבנו מתקנים שונים ויותקנו מערכות שונות לשירות הבניין ו/או חלק מהיחידות שבבניין ו/או הפרויקט כולו ו/או חלקו ו/או חלקות סמוכות.

- למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מקום אחר לעיל ולהלן ובהסכם המכר, יובהר כי חברת החשמל, תאגיד המים, חברת הגז, הרשות המקומית ו/או כל רשות אחרת, לא ישתתפו בכל הוצאה שהיא בקשר עם אחזקת הרכוש המשותף והצמידויות המשותפות וזאת אף אם יוקנו להם זכויות מכל מין וסוג שהוא במקרקעין.

הודע לקונים, כי ייתכן והחשמל בפרויקט, כולו ו/או חלקו, יסופק מחדרי הטרפו שייבנה במגרש ו/או במגרש סמוך ובתקנון הבית המשותף יירשמו הוראות בעניין, ככל שיידרש רישומן על ידי חברת החשמל ו/או מי מהגופים המאשרים, כאשר תוכן ההוראות ייקבע אף הוא על ידי חברת החשמל ו/או על ידי מי מהגופים המאשרים.

עוד הודע לקונים והם מסכימים לכך, כי בשטח המקרקעין יוקמו (אם וככל ויוקמו בהתאם לדרישת הרשויות וחברת חשמל) מבנים אשר ישמשו עבור חדרי טרנספורמציה/שנאים (להלן: "חדרי הטרפו") אשר יספק חשמל עבור הפרויקט ו/או עבור הבית המשותף ו/או עבור הבניין בו מצויה הדירה ו/או עבור פרויקטים ומגרשים אחרים ו/או כל צורך

אחר הכול לפי שיקול דעתה הסביר של החברה ובהתאם לדרישת הרשויות, וכי מיקומם של חדרי הטרפו ייקבע ע"י החברה. הרוכש מאשר כי ככל ובשטח המקרקעין יוקמו מבנים אשר ישמשו עבור חדרי טרפו, ידוע לו כי ביחס לחדריםאלה ותשתית כבלי החשמל אליהם ומהם, יבוצעו רישומים מתאימים בהתאם לבקשות חברת החשמל ובכלל זאת ירשמו חדרי הטרפו בעת רישום הבית המשותף בחכירת חברת החשמל וכן יצורף לתקנון הבית המשותף תקנון חברת החשמל שינוסח על ידי חברת החשמל ו/או מי מטעמה שיכלול הוראות לפי דרישת חברת החשמל, בין היתר בקשר עם חדרי הטרפו, הזכות של חברת החשמל להנחת צנרת כבלי חשמל ואביזרים ומתקנים אחרים בסביבת חדרי הטרפו ובשטחים כפי שיקבעו על ידי חברת החשמל, הוראות בקשר עם הצנרת שתונח, הוראות בדבר איסור הנחת ציוד, מטענים בשטח החדר ובסביבתו, הוראה לפיה ניתנת לחוכרת / בעלת החדרים, לעובדיה,לשליחיה, לקבלניה ולכל בא כוח אחר מטעמה זכות מעבר חופשי וגישה חופשית ברגל או ברכב יום ולילה בכל עת אל החדרים ואל הפיר שבתקרתו וכן אל הצנרת. כמו כן בעת רישום הבית המשותף יקבע בתקנון הבית המשותף כי חוכרי/בעלי חדרי הטרפו יהיו פטורים מהשתתפות בתשלום מיסי ועד בגין הרכוש המשותף ו/או חלק ממנו, לרבות מיסים לרשות המקומית ומהוצאות ההחזקה והניהול מכל מין וסוג שהוא של הרכוש המשותף ו/או כל צמידות משותפת ו/או כל שטח אחר בפרויקטו/או בבית המשותף לפי העניין לרבות הוצאות שוטפות ו/או עתידיות ו/או חד פעמיות וזאת אף אם בעת רישום הבית המשותף יוצמדו לחדר הטרפו חלקים מהרכוש המשותף ו/או כל שטח אחר והכל בהתאם לדרישות חברת החשמל.

- הודע לקונים והם מסכימים לכך, שקווי החשמל, הטלפון, הגז, הטלוויזיה והכבלים, מערכות הביוב והמים, שוחות הביוב, בריכות למיניהן, ארונות חשמל והסתעפויות למיניהן, מערכות טכניות למיניהן, צינורות למיניהן, מעבים וכו' השייכים ו/או משמשים גם ו/או רק בעלי יחידות אחרות  ו/או חלק מהם ו/או את הפרויקט כולו ו/או חלקו ו/או חלקות אחרות, יעברו ו/או ימוקמו ברכוש המשותף ו/או בצמידויות המשותפות ו/או ליחידות ו/או בשטח הצמוד ליחידות ו/או בשטח בו יש להם זכות מעבר ו/או זיקות הנאה ו/או בכל שטח אחר במקרקעין בין בנוי ובין בלתי בנוי, והכל לפי שיקול דעתו הסביר של המוכר. הקונים יאפשרו למוכר ו/או לחוכרי יחידות אחרות ו/או למי שיבוא מטעמם,  בתיאום מראש, גישה לכל הנ"ל לצרכים כלשהם והוראה כאמור תירשם בתקנון הבית המשותף.

- המוכר יהיה רשאי לרשום שעבודים, הערות אזהרה, זיקות הנאה מכל מין וסוג שהוא וזכויות מעבר על המקרקעין כולם ו/או חלקם ולבצע כל פעולה רישומית על המקרקעין כולם ו/או חלקם ולהעביר זכויות בחלק מהמקרקעין, כפי שיידרש לפי שיקול דעתו הסביר, בין היתר, להבטחת זכויות שימוש במתקנים ובמערכות שנועדו לשימוש כל שיבנה על המקרקעין ו/או של מי שהמוכר נתן לו זכויות במקרקעין ו/או של בעלי יחידות אחרות ולהבטחת זכויות דרך, זכויות מעבר, זכויות חניה וזכויות שימוש במתקנים ובמערכות שנועדו לשימושם של רוכשי זכויות בפרויקט ו/או לשימושם של בעלי חלקות סמוכות למקרקעין ו/או כל זכות אחרת והקונים נותנים הסמכתם לכך.

- הודע לקונים והם מסכימים לכך, כי במקרקעין יבנו בין היתר, חדרי משאבות, מאגרי מים, פחי אשפהו/או מיכלי אשפה טמונים, חדרי חשמל, וצוברי גז והחברה תהא רשאית לפעול כאמור בסעיפים 9.7טז ו-9.7יח ובכל מקום אחר לעיל ולהלן ובהסכם המכר בקשר אליהם ובכלל זאת לרשום בתקנון הבית המשותף הוראות מתאימות בקשר אליהם ובכלל זאת רישום זיקות הנאה, זכויות מעבר, איסור שימוש בשטח הסמוך אליהם. יובהר כי ככל שיחול שינוי במיקום חדרי החשמל ו/או תקשורת ביחס לתוכניות המכר המצורפות להסכם המכר (ככל שייבנו חדרים כאמור), תודיע על כך החברה לרוכשים.

- הודע לרוכשים והם מסכימים לכך, שהחברה תציב במקרקעין, על חזית הבניין ו/או בכניסה לבניין ו/או בכל מקום אחר במקרקעין, שלטים פרסומיים ו/או שלטים אחרים הנושאים בין היתר את שמה של החברה ואת שמה של חברת הביצוע של הפרויקט ו/או כל חברה הקשורה בהם לתקופה שלא תעלה על שנתיים ובהתאם להוראות הדין. באחריות החברה לקבל את אישור הרשות המקומית להצבת השילוט כאמור לעיל, והחברה לא תציב שלטים ללא אישור כאמור ככל שיידרש. גודל השלטים כמו גם מיקומם והכיתוב שיהיה עליהם יקבע לפי שיקול דעתה הסביר של החברה. הוצאות החשמל של השלטים ככל שיהיו וכן כל הוצאה אחרת הקשורה בהם לרבות בגין הצבתם, תשלום אגרות ומסים, תחול על המוכר בלבד. 
מובהר כי לאחר האכלוס תהיה החברה רשאית להציב אך ורק שלטים הנושאים את שמה ופרטיה ולאחר שנתיים ממועד האכלוס תהיה רשאית נציגות הרוכשים להורות על הסרת השלטים. מוסכם כי העלויות בגין התקנת והסרת השילוט יחולו על המוכר (שלעניין הסרת השילוט מובהר כי ככל שתתקבל החלטה כדין להסרת השילוט, המוכר בלבד יהיה רשאי לפעול להסירו ובמקרה כאמור הסרת השילוט תהיה על חשבונו של המוכר), וככל שיחולו עלויות חשמל בקשר עם השילוט לתאורה יחולו אלו על המוכר.

- המוכר ירשום בתקנון הבית המשותף הוראות שידרשו, על פי שיקול דעתו הסביר לשם קיום ההוראות דלעיל ודלהלן והוראות הסכם המכר, לרבות הוראות לקיום האמור בסעיפים 13יד-13כה וכן בסעיף 13לא, להסכם המכר.

- בוטל.

- בוטל.

- המוכר יהא רשאי לבצע רישום והצמדה כמפורט לעיל ולהלן ובהסכם המכר, ובסעיף 17 להסכם המכר בפרט, ולצורך כך מתחייבים הקונים לחתום על כל מסמך שיידרש לביצוע האמור לעיל ולהלן ובהסכם המכר, כולל באמצעות ייפוי כוח לפי סעיף 20 להסכם המכר והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין וההסכם ובלבד שלא תפגענה זכויותיו של הקונה בהסכם המכר.

- הרוכש מתחייב כי ביחסים שבינו לבין החברה, ובינו לבין רוכשי הזכויות ביחידות האחרות בפרויקט ו/או בכל חלק הימנו שיועד על ידי החברה להיכלל בבית המשותף, הוא ינהג בכל הנוגע לרכוש המיועד להיות רכוש משותף ו/או צמידות משותפת על פי ההוראות דלעיל ודלהלן והוראות הסכם המכר וזאת כל עוד לא נרשם הפרויקט ו/או הבניין כבית משותף.

- כל עוד לא יירשם הבניין כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים, יחולו הוראות סעיף 9.7 זה והוראות סעיף  18 להסכם המכר בשינויים המחויבים.

- בוטל

- בוטל

- בוטל .

- הובהר לקונה  והוא מאשר כי רישום התקנון המוסכם בעת רישום הבית המשותף יעשה בהתאם ובכפוף להוראות דלעיל ולהוראות הסכם המכר ובכפוף לכל תיקון שיידרש בו בהתאם להוראות המפקחת על הבתים המשותפים ו/או מי מבין יתר הגופים המאשרים הרלוונטיים.

___________________	           _________________               	_________________

חתימת הקונה		                     תאריך                                               חתימת המוכר

מצ"ב: נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף

נספח ב' – הערות כלליות ואזהרות הנכונים למבנה ולדירה אשר אינם חלק מהמפרט הבסיסי.

נספח ג' – טבלת מחירי זיכוי.

נספח א'

מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות-

10.1	תכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:

10.1.1	תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:50 הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות (חיצוניות) של

הדירה.

10.1.2	תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.

10.1.3	תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.

10.1.4	תכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש

המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה 1:200.

10.1.5	תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.

10.1.6	תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה 1:250 הכוללת סימון חצר משותפת וגינות צמודות (ככל שקיים).

10.2	בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה ושימוש לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין

לרבות על פי  חוק המכר דירות בעניין:

(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.

(ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות

מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.

(ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.

(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון

ליצירת קשר.

10.3	המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין (1) תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי

הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:

(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.

(ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות,

מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.

(ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.

(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון

ליצירת קשר.

(ה) רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.

(ו) תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות

בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח. המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על

רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם

מינויה.

(1) סרב הרוכש הראשון לקבל לידיו התכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף 10.3 לעיל, יראו החברה

כעמדה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם    תפעל בבניין).

נספח ב' –

הערות כלליות למבנה ולדירה:

- המידות המתוארות בתכניות הן מידות בניה (ברוטו) מקיר לקיר בניה. המדידה נעשית מבלוק לבלוק או לקיר בטון או לעמוד    בטון, לפי העניין, ולא מטיח לטיח ו/או לכל ציפוי אחר.

- התכניות המחייבות את המוכר הן תכניות המכר. במידה ויתקבלו מאדריכל הפרויקט או מגורם אחר תכניות עבודה או כל תכנית אחרת לצורך שינויים שמבצע הדייר או האדריכל מטעמו- תכניות אלה לא יחייבו חוזית את הקבלן.

- בטופס המפרט הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה.

- כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי, התקפים למועד קבלת היתר הבניה.

- סוג א' – לפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ.

- באבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עיניים", וכן התחמצנות מינרלים (ברזל) המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. הכול בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצוע.

- בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים.

- בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י 799: מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית(אק"א); הוועדה המקומית רשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אחר המבטיח  שבכל דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

- ייתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב בדיקה מקצועית מוקדמת.

- תיתכן העברה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות/תכניות מכר, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות, פתחי ביקורת ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל,  צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה , בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות. הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניות/תכניות המכר, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות אלו כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות . יש לאפשר גישה לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

- צנרת אנכית/אופקית בחדרים שאינם חדרים עם חיפוי תקבל כיסוי בגבס ופרטים אקוסטיים על פי הנחיות יועץ האקוסטיקה. צנרת אנכית/אופקית בחדרים רטובים תצופה בעמוד ו/או "ספסל" לרבות חיפויי ופינות כנ"ל.

- שטחים מרוצפים יימסרו לאחר ניקיון סביר בלבד.

- במחסנים (ככל שקיימים), שירכשו ע"י הדיירים יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים את כלל הבניין.

- חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.

- כלי רכב בחניה תת-קרקעית ועילית– על הרוכש לבדוק היטב את נתוני הרכב המיועד לחנייה תת קרקעית/עילית בבניין (אורך/רוחב/רכב נכה וכד') כדי למנוע אי התאמה של רכב גדול ממדים למקום החניה שבחר, ולא יטען בטענה כלשהי כלפי המוכר בדבר אי התאמת מקום החניה לממדי רכבו.

- חדרים המשותפים לדיירי הבניין ומוגדרים בתכניות לייעודים כלשהם, יימסרו לדיירים ללא תכולה ו/או אבזור כלשהו ו/או תשתיות כלשהם ובכפוף להחלטת החברה.

הערות כלליות לדירה:

- בתקופת הבדק והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה (בכתב), באריחים רזרביים, אשר ימסרו לקונה למשמרת, לצורך תחזוקה.

- הקונה מצהיר שהוסבר לו וידוע לו שבאם יחליט להתקין אמבט ג'קוזי, עליו לנקוט בכל האמצעים המקצועיים הנדרשים ע"מ למנוע מטרדי רעש ורעידות לשכנים ולהבטיח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות ככל שיהיו בגין שינויים אלו.

- אין החברה אחראית לאספקת פריטים , מוצרים , או חומרים אשר נבחרים ע"י הקונה ואשר אזלו ממלאי הספק והחברה. במקרה זה יסופקו פריטים,  מוצרים או חומרים שווה ערך.

- החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישה המינימליים לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.

- מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר צנרות ו/או מערכות אחרות באם יותקנו במרפסת השירות, מקטינים את החלל ועלולים ליצור הפרעה מקומית אך לא פחות מן הקבוע במפרט. על הרוכש לבדוק היטב את מידות אזור תליית הכביסה. במידה וניתנת בדירה הכנה בלבד למזגן, על הרוכש לבדוק היטב את מידות יחידת המיזוג שברצונו להתקין ואשר תמוקם במסתור הכביסה.

- באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על

(A) DB60             , במרחק של 1.5 מ' ממפוח פליטת אויר חם במקום בו היחידה ממוקמת, וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.

- בדירה בה מותקן מזגן, האחריות ליחידת מיזוג האוויר, תהיה בהתאם לאחריות היצרן, וישירות מול היצרן.

- אין לפגום בשלמותו של קיר ההפרדה בין הדירות, חל איסור מוחלט להתקין מערכות הגורעות מעוביו של קיר משותף בין הדירות.

- לצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכות ככל שאלו קיימות (חגורות, עמודים, תאורה, מתזים וכו'). יתכן ושולי דלתות הפנים יוגבהו מעל הרצפה עד 2 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר ו/או אוורור מכני (ונטה).

- הכנה לאספקת גז: הכנת צנרת עד לדירה ובתוך הדירה (כלולה בחוזה הרכישה של הדירה). תשלומים עבור מקדמת גז, בדיקת מכשיר, הרכבת מונה וחיבורו, השתתפות יחסית במרכז האספקה וריכוז מונים, פיקדון עבור ציוד מושאל לרבות ווסת מונה, מס קניה – יחולו וישולמו ע"י הקונה במעמד התקשרותו עם חברת הגז אליה יופנה ע"י המוכרת סמוך למועד מסירת הדירה. הכנה לנקודת גז: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.

- מערכות כיבוי, ברזי כיבוי (הידרנטים), ארונות כיבוי וספרינקלרים, גלאים, מטף כיבוי ואחרים באם יש בשטחים משותפים או פרטיים, במיקום וכמות לפי דרישות כיבוי אש. במידה ויותקנו מערכות ספרינקלרים בדירות פרטיות, הצנרת לא תהיה גלויה לעין ותכוסה בקרניז לכל אורכה כך שישתלב בעיצוב של הבית ויהיה מוצנע ככל האפשר. המתזים יהיו גלויים לעין וימוקמו לפי הנחיות כבוי אש. אין לחסום ו/או לשנות את מיקומם ו/או לפגוע בתקינות המערכת. תחזוקת מערכת הכיבוי, הצנרת והמתזים כנדרש על פי החוקים והתקנות יחולו וישולמו ע"י הקונה בשטחים הפרטיים וע"י נציגות הבית בשטחים המשותפים.

- ת"י 1525 "תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה" יחייבו את הקונה (חוברת "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה).

- הפרשי מפלסים בין חדרי רחצה, ממ"ד, בית שימוש נפרד ומרפסות, לחללים סמוכים. יתכן סף מוגבה ביציאה למרפסות שמש במידות (גובה / רוחב) לפי החלטת האדריכל.

- יתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעיתות חרום לצורך מעבר ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ.

- חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול להימצא באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן.

- מערכת אוורור וסינון בממ"ד: לפי הנחיות פיקוד העורף, פתחי אוורור מעוגלים בקטרים שונים, חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ') וניתנים לפירוק. התקנת מערכת סינון אוויר ע"ג הקיר וליד פתח האוורור תיווצר הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן ע"פ תקנות הג"א. למניעת ספק יודגש שבאם סופק ע"י החברה מתקן הסינון, הרי שהתקנתו ותקינותו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, לכן פירוקו ע"י הרוכש יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף.

- בעת שימוש רגיל בממ"ד- באם לא קיים פתח בדופן הממ"ד לאוויר חוזר ("4-"8, למיזוג אויר) יש להשאיר את דלת הממ"ד מעט פתוחה ע"מ לאפשר תחלופת אויר ממוזג בין הממ"ד לשאר חלקי הדירה. ככל שתותקן כנף דלת עץ ועל מנת לאפשר תחלופת אויר כאמור, יש לוודא מרווח של עד 3 ס"מ בין שולי הדלת לרצפה.

- יובהר כי גינה  באם מוצמדת לדירה, אינה כוללת צמחיה.

- פרגולה (מצללה): באם מופיעה בתכניות המכר פרגולה,  הפרגולה ממסגרות מתכת ו/או בטון ו/או עץ ו/או משולב עם אחר, לפי החלטת האדריכל, ובגוון לפי בחירת אדריכל.

הערות כלליות לחניונים תת קרקעיים (ככל שקיים), למגרש ולפיתוח:

- פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

- מיקום צוברי גז לאספקת גז מרכזי (ככל שקיים) יהיה על פי התכנון ובאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה ומשרד העבודה.

- אין להקים מסלעות נוי  בצמוד לקירות המבנה.

- מפלס אדמת הגן בחצר הפרטית או ברכוש משותף נקבע עפ"י גובה הריצוף במבנה. אין להוסיף אדמת גן או להגביה את מפלסה בכל דרך, מעל למפלס הקיים.

- נסיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.

- גבולות המגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לדרישות הרשויות.

- אסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני (גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעיים (באם אלו קיימים).

- בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל בגז פחמימני (גפ"מ), בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.

הערת כלליות:

- במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג'1 (מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה 12- 11.12.2017), ו/או כל הנחיה מקלה לנספח של משהב"ש תגברנה הוראות הנספח ו'או ההנחיה, בכפוף לכל דין.
כמו כן, מובהר בזאת כי במקרה של סתירה בין הוראות המפרט לעיל, לבין הוראות החוזה ו/או הדין ו/או המכרז (להלן: "ההוראות") תגברנה ההוראות.

_________________		___________________   	_________________

המוכר	                                              תאריך 		                              הקונה

נספח ג' – טבלאות זיכויים/חיובים

הערות מיוחדות

- ריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק הנדרשים במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה 12- 11.12.17

- המחירים הנקובים לעיל כוללים מע"מ.

- ארונות מטבח, רחצה ודלתות- מחיר בגין זיכוי בלבד

| סעיף במפרט המכר | תיאור | מחיר זיכוי ליחידה קומפלט ב- ₪ (כולל מע"מ) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1/3.3.2 | זיכוי לכלל ארונות המטבח (כולל ארון תחתון/עליון, משטח עבודה, כיור מטבח, ברז מטבח, חיפויי מטבח), לפי התיאור שבמפרט המכר. | 5 מ"א מטבח- 5000 ₪ 6 מ"א מטבח- 6000 ₪ |  |
| 3.5 | דלת כניסה למרפסת שרות (זיכוי בגין כנף הדלת בלבד, חובה לבצע משקוף בפתח) | 750 ₪ |  |

- מתקני תברואה וכלים סניטריים:  בהתאמה לטבלה מס' 4 סעיף 3.6 בגוף מפרט מכר זה.

| תיאור האביזר | מחיר זיכוי אביזר בלבד ב- ₪ (כולל מע"מ) | הערות |
| --- | --- | --- |
| סוללת ברז לכיור רחצה, לפי התיאור במפרט המכר | 200 ₪ |  |
| סוללת ברז לאמבטיה, לפי התיאור במפרט המכר | 200 ₪ |  |
| סוללת ברז למקלחת (אינטרפוץ 3 דרך), לפי התיאור במפרט המכר | 200 ₪ |  |

- מתקני חשמל:  בהתאמה לטבלה מס' 5 סעיף 3.7 בגוף מפרט מכר זה.

| תיאור |  | חומר/ עבודה | מחיר זיכוי ליח' ב- ₪ (כולל מע"מ) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| בית תקע מאור (רגיל) | זיכוי | קומפלט | 125 ₪ |  |
| נק' טלפון | זיכוי | קומפלט | 75 ₪ |  |

_________________		___________________   	_________________

המוכר	              תאריך 	                     	הקונה

נספח ד' – טבלאות ריכוז שטחים

|  |  |  | שם הפרויקט |  | היזם |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | בנימינה |  | שבח מ.נ |  |
| מספר בניין/ מגרש | מספר דירה | קומה | מספר חדרים | שטח הדירה במ"ר | מרפסת/ות שמש |  |
|  |  |  |  |  | שטח כללי | שטח מקורה |
| 202 | 2 | א | 3 | 73.86 | 0 |  |
| 202 | 3 | א | 3.5 | 92.26 | 0 |  |
| 202 | 4 | א | 4 | 99.90 | 24.81 |  |
| 202 | 5 | ב | 3 | 73.86 | 12.58 |  |
| 202 | 6 | ב | 3.5 | 92.26 | 12.43 |  |
| 202 | 7 | ב | 4 | 99.90 | 10.66 |  |
| 203 | 2 | א | 3 | 73.86 | 0 |  |
| 203 | 3 | א | 3.5 | 92.26 | 0 |  |
| 203 | 4 | א | 4 | 99.90 | 24.81 |  |
| 203 | 5 | ב | 3 | 73.86 | 12.58 |  |
| 203 | 6 | ב | 3.5 | 92.26 | 12.43 |  |
| 203 | 7 | ב | 4 | 99.90 | 10.66 |  |
| 204 | 2 | א | 3 | 83.98 | 0 |  |
| 204 | 3 | א | 3 | 78.18 | 13.57 |  |
| 204 | 4 | א | 4 | 92.92 | 18.87 |  |
| 204 | 5 | ב | 3 | 83.98 | 0 |  |
| 204 | 6 | ב | 3 | 78.18 | 0 |  |
| 204 | 7 | ב | 4 | 92.92 | 0 |  |